Société Immobilière de Service Public

agréée par la Société Wallonne du Logement

Dossier 1703 - Toitures

Clauses techniques

Références : T/19/0319 - Toitures

Remplacement des toitures de logements sociaux

Rue de la Source, 51 à 85, hormis les 55 et 57 et le 73 à Frameries

Coordonnées de l’Auteur de Projet

A&G Atelier d’Architecture SPRL

Boulevard Initialis, n°15

7000   MONS

Tél. : 065/80.32.22 – Fax : 065/80.38.36

# CLAUSES TECHNIQUES

# 00 - INTRODUCTION / GÉNÉRALITÉS

00 .10. Préambule

Mise en garde préalable sur les circonstances « site occupé »

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l’ensemble des travaux se déroulera en site occupé. Par site occupé, il faut entendre que les logements considérés dans le présent marché sont réputés être occupés par des locataires qui en ont par conséquent le plein accès et la pleine jouissance. Chaque locataire a été préalablement prévenu que des travaux se dérouleront dans leur logement ; ce dernier ne pouvant pas s’y opposer.

Néanmoins, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour assurer le bon déroulement des travaux en « site occupé ».

Tous les prix de l’offre sont censés intégrer les sujétions directes et indirectes qui découlent de cette situation « site occupé ».

En l’occurrence, l’Entrepreneur ne pourra se prévaloir de sujétions consécutives à la situation de site occupé pour réclamer quelconque supplément, indemnité ou prolongation de délais.

Par contre, il se peut que certains logements soient libres d’occupation. L’entrepreneur stipulera aux postes prévus à cet effet dans le bordereau de prix M.R. la moins-value unitaire par logement pour exécuter les travaux du présent marché dans un logement libre d’occupation.

Spécifications particulières

1. Clauses Techniques CCT2009 :

Les clauses techniques du présent Cahier Spécial des Charges reprennent les ajouts, modifications, précisions ou adaptations du Cahier des Charges Type 2009 (« CCT2009 ») dont toutes les clauses et la nomenclature sont d’entière application. Ce CCT 2009 est disponible sur le site de la société wallonne du logement à l’adresse www.swl.be .

2.  Variantes obligatoires :

Il n’y a pas de variantes obligatoires.

Les variantes libres sont interdites.

3. Prix du marché

Toutes les prestations qui découlent des présents chapitres 00, 01, 02 et 04 et toutes les prestations d’aménagement et de fonctionnement du chantier font partie intégrante des prix du marché.

4. Champs d’intervention

L’entreprise interviendra sur les toitures des doubles habitations rue de la Source 51-53, 59-61, 63-65, 67-69, 71 pas la 73 hormis la lucarne « commune », 75-77, 79-81, 83-85.

5. Clause de réexamen

En cours de marché, le pouvoir adjudicateur pourrait décider de ne pas intervenir sur l’habitation n°71.  Cette habitation est jumelée avec l’habitation 73 qui ne fait pas l’objet de travaux au niveau du présent marché excepté une intervention sur la lucarne ; cette habitation présentant des gros problèmes de stabilité.  Si pas d’intervention au niveau de l’habitation 71, il y aura au niveau des quantités une toiture en moins et deux lucarnes ainsi que le poste de raccord entre la 71 et la 73.  Ceci fera l’objet d’un décompte sans octroi d’indemnité étant donné la forte probabilité de supprimer ce logement du métré.

01. MODALITES DE L’ENTREPRISE

Remarques importantes :

L’entrepreneur comprendra dans le prix de sa soumission le coût des modalités de l’entreprise et de l’aménagement de chantier.  Ce coût sera réparti sur l’ensemble des postes de la soumission.

En cas de contradiction entre les différents éléments du dossier, l’entrepreneur considérera les plans comme étant prioritaires.  Le cahier spécial des charges est complémentaire des plans.  Le métré est donné à titre indicatif ; l’entrepreneur est censé avoir vérifié chaque quantité au moment de sa remise de prix.   En cours d’exécution, l’entrepreneur n’aura droit à aucune modification de quantité ni à aucun supplément de prix.  Les éventuelles modifications de quantité se feront au moment de la soumission afin que le montant de commande puisse être le plus juste possible.

01. Modalités de l’entreprise - généralités

#### Généralités

Les prescriptions générales et particulières reprises dans le présent chapitre expliquent et/ou complètent les clauses reprises dans la deuxième partie du cahier spécial des charges SWL/T/2017 ainsi que les clauses légales et les Arrêtés Royaux concernant les marchés publics, les marchés de travaux, de fournitures et de services. Les directives ci-dessous ne réduisent en aucune manière les obligations et responsabilités liées à ces documents.

### 01.01. Généralités - visite préalable du chantier

#### Généralités

Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnaît s'être rendu sur place et s'être rendu compte de la situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des voies d'accès. Par conséquent, il est entendu que le soumissionnaire s'est pleinement rendu compte de l'ampleur de l'entreprise et du degré de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement en ce qui concerne:

- la coordination générale des travaux;

- les travaux à réaliser en site occupé ;

- l'aménagement du chantier;

- les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier;

- les possibilités d'acheminement et de stockage des matériaux de construction;

- l'installation des échafaudages;

- les éventuels travaux de démolition;

- l’évacuation des décombres hors du chantier.

Une visite obligatoire est prévue.

L’entrepreneur prendra contact avec le pouvoir adjudicateur en vue de l’organisation de cette visite.

Aux termes de cette visite, une attestation sera délivrée à l’entrepreneur qui la joindra à sa soumission.

### 01.02. Généralités - responsabilités

#### Généralités

L'entrepreneur est responsable de tout dégât qu'il occasionnerait pendant ou à cause de l'exécution de ses travaux soit aux bâtiments, au mobilier, aux plantations, aux voiries, etc. soit aux tiers, qu'il s'agisse de personnes ou de biens.

Il incombe à l’entrepreneur de prendre les renseignements nécessaires auprès des autorités compétentes et de prendre les dispositions nécessaires à ses frais et charges pour en assurer l’intégrité.

### 01.03. Généralités - intégralité de la soumission

Se référer au CCT 2009.

### 01.04. Généralités - cahier des charges de référence

Se référer au CCT 2009.

### 01.05. Généralités - normes de référence

Se référer au CCT 2009.

### 01.06. Conditions de chantier

## L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés dans des logements occupés par des locataires sociaux pendant toute la durée du chantier. Les prix des postes du présent marché incluent, sans distinction, tous les moyens à mettre en œuvre (y compris ceux désignés par l’Auteur de Projet pendant l’exécution des travaux) pour garantir une protection efficace des biens et des personnes, y compris contre le vol, l’intrusion et les intempéries pendant toute la durée du chantier. En outre, l’entrepreneur est censé avoir pris connaissance des clauses sociales faisant partie du présent cahier spécial des charges.

## Notamment, l’entrepreneur ne pourra se prévaloir de sujétions consécutives à la situation de site occupé pour réclamer un quelconque supplément, indemnité ou prolongation de délai.

Tous les prix de l’offre sont censés intégrer les sujétions directes et indirectes qui en découlent.

01.20 Etude / techniques - généralités

Cet article est d’application.

01.22 Etude / techniques - chauffage central

Cet article est d’application.

01.24. Etude / techniques - installation électrique

Cet article est d’application.

## 01.30. Etat des lieux - généralités

Au minimum, l’entrepreneur procédera aux états des lieux (+ récolement) suivants :

- Voiries et abords du domaine public : entre l’entrepreneur et l’Autorité compétente,

- Les terrains concernés par l’emprise du chantier : entre l’entrepreneur et la société de logements

- Les logements proprement dits et leur contenu : entre l’entrepreneur, le locataire et la société de logements

- Les biens des tiers (propriétés, terrains ou immeubles) attenants aux logements proprement dits : entre l’entrepreneur et les propriétaires.

Les frais des états des lieux, des récolements et des éventuelles remises en état constituent une charge d’entreprise.

01.30. Etat des lieux – généralités

Cet article est d’application.

01.32. Etat des lieux – constructions à rénover

Cet article est d’application.

Un état des lieux sera dressé à la charge de l’entreprise avant le début des travaux.  Cet état des lieux portera sur les habitations faisant l’objet des travaux de rénovation – état des lieux intérieur (limité aux plafonds des locaux contre toiture) et extérieurs de tout élément jugé utile par l’entrepreneur engageant sa responsabilité.

Y compris les états des lieux de recollement après travaux.

L’entrepreneur se référera également aux clauses sociales.

Code de mesurage : à la pièce (ensemble des logements) – l’état des lieux reprend également l’état de lieux du mobilier (01.33) et l’état des lieux des voiries et trottoirs (01.34.

Type de marché : quantités forfaitaires

01.33. Etat des lieux – mobilier / occupation permanente

Cet article est d’application.  Les travaux seront réalisés en site occupé.

L’entrepreneur fera un état des lieux du mobilier des locaux jugés nécessaires en fonction des travaux et de l’interdiction de l’entreprise de passer par l’intérieur du logement.

Code de mesurage : compris dans le poste 01.32

01.34. Etat des lieux – voiries et trottoirs

Cet article est d’application.

Code de mesurage : compris dans le poste 01.32

01.40. Coordination du chantier – généralités

Cet article est d’application.

Se référer au CCT 2009.

### 01.41. Coordination du chantier - planning des travaux

L’entrepreneur joindra à son offre un planning d’intention, compte tenu du délai d’exécution global indiqué aux Clauses Administratives.

Ce planning renseignera notamment les dates et durées de chaque intervention par logement et pour l’ensemble du chantier (y compris installation, repli, états des lieux, visites préalables, réceptions et planning amont de remise et d’approbation des documents d’exécution).

Ce planning devra impérativement tenir compte des contraintes suivantes :

- indisponibilité accidentelle d’un logement ;

- simultanéité des opérations ;

- maintien de la viabilité du logement (électricité, chauffage, eau) ;

- interdiction pour l’entrepreneur de passer par l’intérieur des logements ;

- délai d’intervention minimale ;

- accompagnement social.

Endéans les 30 jours calendrier après la date de notification, l’entrepreneur mettra à jour son planning d’intention sur base de ses visites préalables et le soumettre à l’approbation du maître de l’ouvrage et de l’architecte. Le planning d’intention est développé et détaillé en fonction des différentes tâches afin de devenir parfaitement exploitable en phase de chantier.

Ensuite, ce planning devient le planning contractuel d’exécution du marché.

Le planning d’exécution sera affiché en permanence dans la salle de réunion de chantier.

Il y sera consigné par l’entrepreneur, de manière précise, la situation de l’avancement juste avant la réunion de chantier hebdomadaire. Les écarts devront y apparaître clairement.

Lorsque, à l’appréciation conjointe du maître de l’ouvrage et de l’architecte, les écarts d’avancement constatés le nécessitent, l’entrepreneur devra réviser son planning en proposant des mesures de rattrapage pour respecter l’échéance finale des travaux. Au cas où ces mesures de rattrapage influencent d’une quelconque manière les prévisions données aux occupants, l’entrepreneur doit adapter ses informations et obtenir leur accord (allongement des journées de travail, week-end, jours fériés).

En outre, conformément aux dispositions de communications entre l’entrepreneur et les locataires et aux délais d’avertissement préalables, l’entrepreneur produira pour chaque logement un programme d’intervention destiné aux locataires. Ce programme explicite, notamment, la nature de chaque activité, sa durée, sa localisation (local par local).

Chaque activité nécessitera une mention à propos des besoins d’accès, des dispositions à prendre vis-à-vis du mobilier, les durées de mise hors service des installations techniques (électricité, appareils sanitaires, alimentation/évacuation d’eau, chauffage/chauffe-eau,…) et toutes sujétions pouvant affecter l’occupation des lieux.

La non accessibilité d’un logement au moment prévu, due à des circonstances qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur, donnera lieu à une adaptation du planning d’exécution, mais ne donnera pas lieu à la révision du délai global d’exécution des travaux.

### 01.42. 	Coordination - direction du chantier et contrôle

Représentation sur chantier :

L’entrepreneur spécifiera, dès le début de sa mission, les noms, coordonnées et qualification de l’agent à qui il confie la responsabilité de la conduite des travaux.

Cet agent, qui représente l’entreprise à laquelle il appartient, participe aux réunions hebdomadaires de chantier, reçoit de sa direction une délégation de pouvoir qui lui permet de prendre les décisions routinières nécessaires à l’avancement normal des travaux.

Sous-traitance :

L’entrepreneur soumettra à l’approbation préalable du maître de l’ouvrage les coordonnées, Registre de Commerce, numéro d’enregistrement et attestation O.N.S.S. de chaque sous-traitant ainsi que la nature et l’étendue des travaux qu’il souhaite leur sous-traiter.

- Responsabilité :

- Pour rappel, l’entrepreneur est responsable des troubles de voisinage au sens de l’article 544 du code civil (Cf. Clauses Administratives).

- Impétrants :

Il incombe à l’entrepreneur de prendre les renseignements nécessaires auprès des autorités compétentes et de prendre les dispositions nécessaires à ses frais et charges pour en assurer l’intégrité.

### 01.43. Coordination du chantier - journal des travaux

Le journal des travaux sera tenu à jour par l’entrepreneur, éventuellement complété et visé par le délégué du maître de l’ouvrage.  Il se trouve toujours sur le chantier (local de chantier).

01.44. Coordination du chantier – réunions de chantier

Une réunion de chantier se tiendra au moins une fois par semaine.  Le Maître d’Ouvrage, l’architecte et l’entrepreneur conviendront d’un jour de la semaine et d’une heure fixe à laquelle se tiendront ces réunions.

Le délégué de l’entrepreneur est habilité à prendre en réunion les décisions nécessaires au déroulement normal des travaux.

L’entrepreneur est obligatoirement présent aux réunions supplémentaires organisées par l’architecte ou le coordinateur sécurité (réalisation).  Le jour et l’heure sont convenus en concertation avec le maître d’ouvrage, l’architecte et/ou le coordinateur sécurité.

L’architecte établira un rapport de chaque réunion de chantier.  Ces rapports auront la valeur de lettres recommandées.  Tous les points pour lesquels il n’est pas émis de réserve sont considérés comme approuvés.

01.45. Coordination du chantier – contrôle et essais

L’entrepreneur fait contrôler les matériaux avant le commencement des travaux.  Au moins 15 jours avant chaque livraison ou mise en œuvre (en fonction de l’avancement des travaux), l’entrepreneur est tenu de faire approuver par l’architecte la liste des matériaux qu’il compte utiliser.   En outre, il soumettra les échantillons demandés, les fiches techniques, agréments divers et les attestations de contrôle à l’approbation de l’auteur de projet.

Contrôles techniques préalables

Lorsque la marque de conformité Bénor existe pour les produits à mettre en œuvre, seules les produits portant la marque Bénor sont livrés.

Les produits qui portent la marque de conformité Bénor ou l’agrément technique permanent UBAtc ne doivent pas être soumis aux essais de contrôle préalablement à leur mise en œuvre.  Ces certificats de contrôles sont toujours disponibles dans la baraque de chantier.

Le Maître d’Ouvrage se réserve toutefois le droit  de faire effectuer des essais : les résultats de ces essais peuvent être communiqués à l’organisme chargé de la délivrance de la marque Bénor ou du certificat de qualité du produit concerné.

Tous les frais liés aux essais, à la préparation et à l’expédition des échantillons nécessaires au contrôle de produits prétendument équivalents, sont entièrement à charge de l’entrepreneur, indépendamment de l’endroit où les essais sont effectués.

Certificats d’agrément technique

L'agrément technique ATG est une appréciation favorable de l'aptitude à l'emploi de produits et de systèmes de construction non traditionnels (AR 1/11/1988). Il ressort au MCI dans le cadre de l'UBAtc. La liste des agréments valables peut être obtenue après du MCI (Ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure). Sauf mention contraire au Cahier spécial des charges, l'agrément technique ATG ou équivalent est imposé. L’auteur de projet vérifiera la conformité et la compatibilité avec les spécifications du cahier spécial des charges.

Le certificat ATG est un certificat de conformité des produits à l'agrément technique correspondant.

01.47. Coordination du chantier – plans as-built

Conformément aux exigences du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de remettre les plans as-built au maître de l'ouvrage de manière électronique. Il s'agit de représentation graphique des installations techniques réalisées et des conduites posées (gaz, sanitaires, chauffage, électricité, …) et ce sur l'ensemble de leur parcours jusqu'au raccordement aux conduites de distribution publique.

Ils sont établis à l'échelle 1/50 et sont remis au maître de l'ouvrage en deux exemplaires, avant de procéder à la réception provisoire. Comme base, on pourra utiliser les plans d'exécution disponibles dans le dossier d'adjudication et/ou demander les plans digitalisés à l'auteur de projet.

##### A remettre d'office après l'exécution des travaux

- plans as-built de la distribution d'eau

- plans as-built des conduites de chauffage

- plans as-built des égouts enterrés et aériens

- plans as-built des conduites de distribution de gaz

- plans as-built et schéma de l'installation électrique

Code de mesurage : à la pièce (1 exemplaire de chaque plan demandé)

Type de marché : quantités forfaitaires

### 01.48. Coordination du chantier – documents d’exécution

Les principes auxquels s’obligeront le maître de l’ouvrage, l’architecte et l’entrepreneur sont les suivants :

- Tous les documents seront soumis en 4 exemplaires : 2 pour  le MO, 2 pour l’architecte,

- Le MO et l’architecte feront part de leurs remarques ou approbation dans les 5 jours ouvrables de la réception du document.

- La liste des documents et de leur statut est tenue à jour par l’architecte. Elle est annexée au PV de réunion de chantier,

Les documents d’exécution à fournir par l’entrepreneur sont repris aux rubriques concernées.

Chaque matériel et matériau fera l’objet d’une fiche technique à fournir par l’entrepreneur, décrivant le produit de manière précise et son mode de mise en oeuvre. Les fiches techniques sont numérotées par l’entrepreneur suivant un canevas général, y compris celles émanant des sous-traitants. Les travaux ne peuvent être entrepris que sur base des éléments ayant fait l’objet d’une fiche technique approuvée par l’architecte et le maître de l’ouvrage.

Le MO demande les plans, schéma et éventuels modes d’emploi, manuels d’entretien ainsi qu’une note pédagogique et simplifiée de l’utilisation de toutes les installations techniques mises en œuvre, à remettre au fur et à mesure des visites de réceptions partielles des logements.

### 01.49. Coordination du chantier – réceptions

La réception provisoire sera unique et aura lieu à l’achèvement complet des travaux dans l’ensemble des logements.

La réception définitive aura lieu deux ans après la réception provisoire.

Compte tenu de la circonstance « site occupé », des réceptions partielles, sous forme de constatation d’achèvement des travaux en bonne et due forme et de récolement des états des lieux des logements après travaux, seront effectuées logement par logement endéans les 5 jours ouvrables de la demande de l’entrepreneur. Le principe consiste à limiter ces réceptions préalables à raison d’une fois par semaine en regroupant une série de logements par visite de réception préalable.

La période de garantie ne débutera qu’à la délivrance de la réception provisoire de l’ensemble des logements. Durant cette période de 2 ans, qui sépare la réception provisoire de la réception définitive, l’entrepreneur est tenu d’effectuer toutes les prestations d’entretien et de maintenance des installations en chauffage central avec ou sans production d’eau chaude sanitaire.

## 01.50. Prescriptions concernant la protection de l'environnement – généralités

La rubrique est intégralement d’application.

On insiste particulièrement sur l’évacuation et la mise en conteneur quotidienne des décombres.

Voir aussi les clauses sociales « nettoyage du chantier ».

L’attention est attirée sur le respect de la réglementation en matière de déchets : registre de déchets, décharges agréées,…

### 01.51. Prescriptions concernant la protection de l'environnement - ordre et propreté

### Description

L'entrepreneur principal organisera un chantier ordonné et propre, dont il assumera régulièrement l'entretien pendant toute l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première mesure préventive en ce qui concerne la sécurité des personnes et la prévention des accidents de travail. Le présent article est d'application sur l'ensemble des travaux repris dans ce descriptif.

##### Mesurage

- type de marché : Pour mémoire (PM)

##### Exécution

déblaiement et nettoyage réguliers du chantier

Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur est responsable

- du nettoyage hebdomadaire du chantier et des baraques de chantier;

- de l'évacuation régulière du chantier de tous les matériaux non utilisés et des déchets provenant des travaux effectués par lui et/ou ses sous-traitants;

- des mesures à prendre afin de maintenir en état de propreté les voies d'accès au chantier (voiries, égouts); toutes les garanties imposées par les autorités communales en ce qui concerne le domaine public sont à charge de l'entrepreneur.

Nettoyage général avant la réception provisoire

A la fin des travaux et avant de pouvoir procéder à la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur est tenu d'effectuer un grand nettoyage de l'ensemble du chantier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments qu'il a construits, équipés ou utilisés pendant la durée des travaux, qu'ils aient été salis par lui ou par ses sous-traitants. Ce grand nettoyage comprend entre autres le lavage des châssis et vitrages, des portes, des sols, des tablettes de fenêtres, des appareils sanitaires, etc. Le nettoyage se fera à l'aide de produits de nettoyage appropriés et, au besoin, par du personnel spécialisé.

##### Contrôle

Si, dans les huit jours suivant la mise en demeure signifiée par écrit, l'entrepreneur n'y a donné aucune suite, l'architecte et le maître de l'ouvrage se réservent le droit de faire nettoyer le chantier par des tiers et de faire évacuer les matériaux abandonnés. Les frais y afférents sont entièrement déduits de l'état d'avancement mensuel ou du décompte final de l'entrepreneur.

### 01.52.	 Prescriptions concernant la protection de l'environnement - nuisance

### Généralités

L'entrepreneur est tenu d'équiper ses appareils de tous les moyens d'insonorisation que la technique met à sa disposition. En particulier dans les environnements urbains, les nuisances sonores doivent être limitées le plus possible. Toutes les réclamations et les éventuelles amendes lui sont mises à charge. Pour plus d'informations, consultez "Le bruit sur les chantiers" (CSTC, n° 1984/2) et la NBN ISO 4872 - Acoustique - Mesure du bruit aérien émis par les engins de construction destinés à être utilisés à l'air libre - Méthode de vérification de la conformité en ce qui concerne les limites de bruit

(ISO 4872) (1992).

### 01.53.	Prescriptions concernant la protection de l'environnement - nuisances dues à la poussière

### Généralités

Lors de l'exécution de travaux susceptibles de provoquer de la poussière, l'entrepreneur prendra les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances pour l'environnement. Ces mesures peuvent comporter l'aspersion d'eau et/ou la mise en place de bâches de protection.

### 01.54.	Prescriptions concernant la protection de l'environnement - évacuation des déchets

### Généralités

L'entrepreneur se charge de l'évacuation de tous les matériaux de démolition vers les décharges agréées ou les centres de traitement. Il en remettra les preuves à l'Administration. En aucune condition, des matériaux de démolition, débris, décombres ou détritus quelconques ne seront abandonnés sur le chantier, enfouis ou brûlés. Dans la mesure du possible, les différents déchets seront triés et déversés séparément.

Les déchets dangereux seront stockés et déversés séparément, en concertation avec le coordinateur-réalisation et la firme de traitement des déchets.

## 01.60. Prescriptions en matière de sécurité – généralités

La rubrique est intégralement d’application.

L’attention est attirée sur les spécificités liées au « site occupé ».

## 01.90. Viabilité du chantier - généralités

Prise de précautions visant les temps de coupure d’électricité, d’eau, durée limitée de mise hors service des sanitaires, chauffage,…

En tout temps, l’entrepreneur veillera au maintien de la température minimale et de l’étanchéité dans les logements.

L’entrepreneur mettra les protections nécessaires pour préserver la mobilité des poussières et autres dégradations durant le chantier.

L’entrepreneur s’obligera à :

- maintenir au minimum une pièce (chambre, living ou cuisine,…) à l’usage exclusif du locataire pendant la durée des travaux;

- mettre en œuvre les moyens pour limiter la propagation des poussières : outillage pourvu de système d’aspiration, écran anti-poussières,… ;

- maintenir en toute sécurité 24h/24 les accès aux logements.

02. AMENAGEMENT DU CHANTIER

L’entreprise soumettra dans les 20 jours calendrier de la date de la commande un plan complet de l’installation de chantier accompagné d’une note détaillant l’organisation générale des accès, stockage et évacuation – cf. article 02.30. Voies d'accès – généralités du CCT 2009.

## Il y a lieu de prévoir à l’intérieur une clôture périphérique solidaire fixée mécaniquement de minimum 1,80m de haut l’emplacement pour tout le matériel de chantier, les baraques pour le personnel d’entreprise, pour le personnel des sous-traitants, les zones de stockage, zones des containers à déchets, etc. – cf. article 02.40 Clôture provisoire – généralités du CCT 2009.

Il est interdit à l’entreprise, sauf autorisation expresse dûment justifiée et obtenue auprès du Représentant de MDO, d’aménager des locaux à ces fins à l’intérieur des bâtiments.

L’architecte après avis du MDO stipulera les surfaces qui pourront être affectées aux installations de chantier. Lorsqu’il s’agit d’une zone propriété du MDO, il incombe à l’entreprise de remettre cette aire en état après travaux. Lorsqu’il s’agit du domaine public, il appartient à l’entreprise de récolter les autorisations nécessaires auprès des autorités Compétentes et d’inclure dans ses prix les frais et taxes généralement quelconques liées à cette occupation.

Le repli fait partie de l’entreprise et est inclus dans le délai.

## 02.10.	Protection des plantations - généralités

Cet article est d’application.

## 02.20.	Enlèvement des plantations

##### Description

Après l'habituel état des lieux et la protection des plantations à conserver, toute la végétation superflue (haies, arbres, buissons, fourrés, …) sera évacuée du terrain de construction.

##### Mesurage

Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage est réalisé comme suit :

- type de marché : Pour mémoire (PM)

##### Exécution

Les arbres et buissons à conserver seront protégés selon l'article 02.10. Sauf disposition contraire dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur pourra disposer librement des arbres et plantations enlevés. La végétation sera évacuée du chantier. Il est interdit de les brûler ou de les enfouir sur le terrain à bâtir.

Concerne : les plantations collées aux façades empêchant les interventions sur celles-ci.  L’entrepreneur prendra néanmoins soins de pouvoir conserver un maximum de plantations.

## 02.30.	Voies d'accès - généralités

## Description

L'entrepreneur réalisera un accès facile, sûr et solide pour le chantier. Tous les frais que pourraient occasionner les travaux de terrassement et autres, seront entièrement à charge de l'entreprise. L'entrepreneur est supposé connaître le type de sol et l'état du terrain et bien se rendre compte de toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer à ce niveau. En effet,  il ne pourra invoquer aucun argument à ce sujet qui puisse justifier un retard d'exécution. A défaut d'emplacements de parking, un espace sera réservé et aménagé afin de pouvoir servir de parking provisoire. Outre l'entretien de toutes les voiries provisoires ou existantes utilisées par lui ou ses sous-traitants, l'entrepreneur est également tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de maintenir les voies publiques en bon état de propreté. Tous les éventuels dégâts seront réparés aux frais de l'entrepreneur.

Pour l’utilisation du bâtiment, il convient également de garantir un accès permanent praticable pour les véhicules des services d’incendie conformément à l’arrêté royal du 07-07-94 (modifié par l’AR du 19-12-1997, du 04-04-2003 et du 13-06-2007).

##### Mesurage

- type de marché : Pour mémoire (PM)

##### Exécution

Les empierrements provisoires seront aménagés selon les dispositions et dessins du cahier spécial des charges.

02.33. Voies d'accès - protection / voie publique

02.40. Clôture provisoire - généralités

Les zones clôturées seront pourvues chacune d’un portail que l’entreprise veillera à fermer efficacement après chaque journée de travail. Des dispositions seront prévues avec les services de pompier pour leur permettre l’accès en cas d’incendie. Lorsque l’installation déborde sur le domaine public, l’entreprise respectera les impositions des autorités compétentes notamment en matière d’éclairage et de signalisation. Les voies d’accès seront également entretenues à charge de l’entreprise.

L’E est responsable, durant toute la durée des travaux, du contrôle des entrées, sorties de personnes, matériel et matériaux ainsi que du gardiennage et de l’entretien de l’ensemble de ces installations.

02.49.  Accès aux zones de travail – dispositions particulières

Les accès aux zones de travail seront réglementés compte tenu de la situation « site occupé ». Ainsi le port d’un badge nominatif est obligatoire pour toutes les personnes habilitées à circuler sur le chantier (Délégués du Maître d’Ouvrage, Auteurs de projet, Bureaux de contrôle, le personnel de l’entrepreneur et de ses sous-traitants,). Ces badges seront constitués par et à charge de l’entrepreneur et reprendra le nom de la société et le nom du travailleur.

02.50. Panneaux d’affichage – généralités

#### Généralités

Le nombre et l'emplacement des panneaux de chantier et d'affichage satisferont aux dispositions de l'article 11.24, STS 11-édition 1990.

#### Mesurage

type de marché : Pour mémoire (PM)

#### Matériaux

Panneaux:

le panneau sera en multiplex marin ou en matériau similaire résistant aux intempéries, de couleur blanche, épaisseur 1,8 cm

Structure portante : SRN raboté, section: environ 7x17 cm

Lettres : lettre noires inaltérables sur fond blanc, peintes ou autocollantes.

#### Exécution

L'entrepreneur assumera la responsabilité de l'installation des panneaux et en particulier de la sécurité de l'ensemble. L'ensemble sera résistant aux vents forts et à la pluie.

Les panneaux ne seront enlevés qu'avec l'accord explicite du maître de l’ouvrage. Après l'enlèvement, l'endroit sera rétabli dans son état original.

#### Contrôle

Hormis  en ce qui concerne la mention uniforme de l'entrepreneur et des sous-traitants sur le panneau de chantier, les panneaux publicitaires sont interdits, sauf moyennant  l'accord explicite du maître de l’ouvrage. Toute autre forme de publicité est interdite et sera retirée du chantier.

Le panneau fait mention du nom du coordinateur sécurité.

### 02.51. Panneaux d'affichage - panneau de chantier / SWL

#### Matériau

Lors de la réunion préparatoire du chantier, le maître de l'ouvrage remettra à l'entrepreneur un plan  du lay-out de l'ensemble du panneau, conformément aux directives de la SWL,

Les panneaux d'information contiennent les données suivantes en langue française :

Logo SWL - Société wallonne du logement – rue de l’écluse, 21 - 6000 Charleroi

Pouvoir adjudicataire

Maître de l'ouvrage : nom, adresse & téléphone/fax de la SLSP

Projet : la dénomination du projet, le nombre et le type de logements.

Auteur(s) de projet : nom et adresse du(des) auteur(s) de projet / + les éventuels bureaux d'étude

Stabilité / Techniques spéciales : nom et adresse des bureaux d'étude concernés

Entrepreneur : nom, adresse & téléphone/fax de l'entrepreneur principal + numéro de téléphone de la permanence du chantier.

Coordinateur sécurité : nom, adresse, téléphone.

Délai d'exécution: date de commencement et date présumée de la fin des travaux

#### Exécution

Les panneaux seront réalisés  et placés conformément au point 02.50 panneaux d'affichage – généralités. Dès le commencement des travaux et jusqu'à leur finition, le panneau sera placé bien en vue à l'entrée du chantier ou à l'endroit indiqué par l'auteur de projet.

#### Application

Nombre de panneaux à placer : un panneau de chantier par groupement.

## 02.60. Baraques de chantier - généralités

L’installation de chantier comprendra notamment :

- Les vestiaires, sanitaires et réfectoire pour le personnel ouvrier de l’entrepreneur et de ses sous-traitants ;

- Les bureaux de chantier de l’encadrement de l’entrepreneur ;

- Une salle affectée à l’usage de l’architecte et du maître de l’ouvrage qui servira également de salle de réunion d’une capacité de 8 personnes;

Au minimum, le bureau principal de l’entrepreneur sera équipé d’une ligne téléphonique fixe, d’un télécopieur et d’un photocopieur format A3. Ces équipements pourront être utilisés, le cas échéant, par les représentants de l’architecte et du maître de l’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, la salle affectée à l’usage de l’architecte et du maître de l’ouvrage sera chauffée, éclairée, entretenue et meublée au minimum de :

- Tables et chaises pour 8 personnes,

- 2 prises de courant.

Outre les 4 exemplaires des documents d’exécution soumis au maître de m’ouvrage et à l’architecte, un jeu complet des documents d’exécution approuvé sera tenu à disposition dans cette salle.

### 02.61. Baraques de chantier - remise / matériel & matériaux de construction

Cet article est d’application.

### 02.62. Baraques de chantier - local de réunion / bureau

### Cet article est d’application.

### 02.63.	Baraques de chantier - local pour le personnel / vestiaire

### Cet article est d’application.

### 02.64.	Baraques de chantier - équipements sanitaires

### Cet article est d’application.

### 02.65.	Baraques de chantier - toilettes

### Cet article est d’application.

## 02.70. Raccordements provisoires - généralités

L’entrepreneur a la charge de se raccorder et de s’alimenter en eau, électricité.

Il prévoit l’installation nécessaire à la distribution de l’eau et de l’électricité nécessaire à l’ensemble de son marché. L’installation électrique de l’entrepreneur devra être réceptionnée par un organisme agréé. Les installations, replis, consommations, contrôles, entretien et autres dispositions particulières (ex : protection des tuyauteries d’eau contre le gel) constitue une charge de l’entreprise.

Sont également à charge de l’entreprise les frais de raccordement et de consommation en téléphonie et les frais de raccordement éventuel au réseau d’égout.

Les locataires ne sont pas tenus de fournir quelconque énergie ou moyen de communication à l’entreprise.

03. TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DE SOUTENEMENT

03.00. Travaux de démolitions et de soutènement  - généralités

Cet article est d’application.

Rappel du point 1.06. du présent cahier spécial des charges – travaux en site occupé avec toutes les mesures que ce travail engendre.

Pour les postes de démolitions, l’entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité et de protections pour les ouvrages existants ainsi que la protection des habitations non concernées par le présent marché.

Tous les déchets seront évacués hors du chantier suivant les règles en vigueur en Région Wallonne, via des conteneurs.

Tous les percements sont compris dans les démolitions, tous les ragréages de maçonneries, cloisons et planchers nécessaires sont également compris.

## 03.30.	Démolition / éléments de toiture - généralités

##### Description

Les travaux de démolition de la toiture comprennent tous les éléments de toiture décrits dans le cahier spécial des charges.

##### Exécution

Les éléments de toiture seront soigneusement enlevés démontés et/ou démolis avec les moyens appropriés en veillant à ce que les éléments de construction à conserver ne soient pas endommagés.

Pendant les travaux de démolitions l’entrepreneur doit  :

-	prendre toutes les mesures afin de ne provoquer aucun dégât aux ouvrages maintenus

-	mettre en œuvre les étançonnements et protections nécessaires pour éviter des dégâts aux structures à maintenir

-	respecter les surcharges maximales sur les structures existantes

L’entrepreneur doit établir un plan de sécurité reprenant les mesures et les interventions nécessaires à chaque instant et à chaque phase des travaux.

Evacuation des décombres hors du chantier suivant les normes en vigueur en Région Wallonne.

##### Application

Les travaux de démolition comprennent les éléments de toiture suivants:

- La couverture de toiture, le cas échéant, y compris la sous-toiture

- Les tuyaux d'évacuation de tous diamètres et tous leurs moyens de fixation et accessoires.

- Les fenêtres de pans de toitures, y compris tous les moyens de fixation.

Code de mesurage : compris et répartis dans les postes de démolition

03.30.10.  Enlèvement de la toiture en tuiles

Ce poste comprend l'enlèvement complet de la couverture en tuiles des bâtiments ainsi que l’enlèvement des lattes et contre lattes, enlèvement des tuiles spéciales, arêtiers, faitières, …. Sont également compris dans le prix du présent poste, l'enlèvement de la sous-toiture si existante, les fenêtres de pans de toiture, fenêtres de toit, tous les éléments de fixations, l’isolation si existante,  …. Y compris tous les éléments qui ne font pas partie de la structure de toiture.  Le calcul de la surface de toiture n’est pas interrompu au droit des percements.

Les pièces abîmées ou soupçonnées de fragilité au démontage doivent être déclarées auprès de l’Auteur de projet avant toute intervention qui statuera sur leur(s) remplacement(s) éventuel(s

En cas opposé, les réparations et remplacements seront aux frais de l’entrepreneur.

Code de mesurage : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.11. Enlèvement de l’étanchéité des lucarnes  et support

Ce poste comprend l’enlèvement de l’étanchéité des lucarnes, étanchéité bitumeuse ainsi que l’isolation (si existante) et le support d’étanchéité.  Y compris enlèvement des autres éléments constituant cette couverture de toiture.

Code de mesurage : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.12. Enlèvement des corniches zinc et habillage

Ce poste comprend l’enlèvement du zinc et habillage présent au niveau des chéneaux et corniches des logements concernés.  Enlèvement du zinc, bois constituant l’habillage ainsi que les structures n’étant plus en état de reprendre le nouvel habillage.

Y compris enlèvement de la planche de rive des lucarnes.

Code de mesurage : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.13. Enlèvement des solins

Ce poste comprend l’enlèvement des solins existants au niveau des lucarnes des habitations.  Enlèvement soigneux.

Code de mesurage : au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.14. Enlèvement des descentes d’eaux pluviales et dauphins

Ce poste comprend l’enlèvement soigneux des descentes d’eaux pluviales jugées vétustes et dauphins en fonte jugés vétustes.  Enlèvement également des descentes d’eaux pluviales des lucarnes.  Un inventaire sera réalisé en cours de chantier.

Code de mesurage : au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.15.  Démontage des cheminées

Ce poste comprend la démolition  des cheminées en maçonneries situées en toiture de chaque logement, cheminées jouxtant les lucarnes.

L’autre cheminée sera arasée de la partie extérieure de la cheminée jusque sous le niveau de la toiture.

Pour les conduits qui ne sont plus utilisés, condamnation du reste de la cheminée comprise dans le poste - fermeture du conduit d'évacuation.

Code de mesurage : à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.16. Démontage des busettes de ventilation

Ce poste comprend l’enlèvement des busettes de ventilation présentes au niveau des toitures de chaque logement. Pour les busettes qui ne sont plus utilisées, l’entrepreneur préparera l’endroit pour recevoir en remplacement une tuile de ventilation prévue au poste 32.11.

Code de mesurage : à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.20. Vérification de la charpente et de la structure des corniches

A l’aide des moyens qu’il trouvera nécessaires, l’entrepreneur vérifiera de manière minutieuse l’état de la charpente et l’état de la structure des débordements de toiture, structure des gouttières.  Le poste 30.19 sera utilisé en cas de remplacement.

Code de mesurage : à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

# 04 - GESTION DES DECHETS DE DEMOLITION (pour mémoire)

Cet article est d’application.  Se référer au CCT 2009.

Toutes les prescriptions générales reprises au présent chapitre du CCT 2009 en matière de gestion de déchets de démolition sont d’entière application.

Type de marché : compris et répartis sur l’ensemble des postes de la soumission.

# 05 - PLAN DE SECURITE ET DE SANTE (pour mémoire)

Toutes les prescriptions générales reprises au présent chapitre du CCT 2009 ainsi que celles reprises au PSS du coordination sécurité joint au dossier sont d’entière application.

Type de marché : compris et répartis sur l’ensemble des postes de la soumission.

# 21. MAÇONNERIE NON-PORTANTE

## 21.00.	Maçonnerie non-portante - généralités

Cet article est d’application.

## 21.50. Maçonnerie de rénovation et de remplissage - généralités

Cet article est d’application.

21.50. Rehausse de maçonneries

Rehausse en maçonnerie

Ce poste reprend la rehausse en maçonnerie à réaliser au niveau de l’allège de la lucarne.  Maçonnerie à réaliser en bloc terre cuite. En fonction de la conception du mur existant, l’entreprise adaptera l’épaisseur des blocs.  Blocs renseignés au métré en 0.14 m.

Code de mesurage : au m3

Type de marché : quantités forfaitaires

25.  CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION

25.00. Conduits de fumée et de ventilation – généralités

Cet article est d’application.

25.20.Eléments de cheminée – généralités

Cet article est d’application.

## 25.25.01 Elément de sortie en toiture multifonctionnel

Ce poste comprend la fourniture et la pose des éléments de ventilation situés en toiture qui sont toujours utilisés.  Il s'agit de bouches de ventilation en toiture, comprenant toutes les plaques et bavettes d'adaptation, les pièces de réduction, les capuchons de toiture et les profils de fixation. Les pièces de raccord seront adaptées à l'étanchéité de toiture. Modèle à soumettre au maître d’ouvrage.

Matériau : aluminium laqué

Diamètre de raccordement : identique au diamètre des busettes existantes.

Exécution conformément aux prescriptions du fabricant.

Nature du marché: à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

### 25.33.	Pénétrations de toiture- en aluminium – pour cheminée

##### Matériau

- Matériau : tuyau en aluminium, à simple paroi.

- Diamètre : extérieur : 180 mm

- Épaisseur des parois : l’épaisseur sera définie en fonction de la pièce proposée par l’entrepreneur – minimum 2 mm

- Plaque de toiture adaptée pour une couverture de toiture en tuiles, inclinaison 45°

Nature du marché: à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

30. ELEMENTS DE TOITURE / TOITURE A VERSANTS

30.00. Toitures à versants / Eléments de toiture – généralités

Cet article est d’application.

30.10. Structure de toiture en bois – généralités

Cet article est d’application.

30.19. Bois de charpente et autres

Après cette vérification de l’état de charpente et de la structure des corniches et de la structure des débordements de toiture, le remplacement et/ou le renforcement d'éléments ponctuels sera/seront envisagés.   Les éléments endommagés seront enlevés et remplacés ou renforcés.  Au préalable, un inventaire sera dressé par l’entreprise et soumis à l’architecte.  Le remplacement ne pourra se faire qu’une fois l’inventaire approuvé en PV ou journal de chantier par l’architecte.

Les éléments mis en place seront en sapin de première qualité (5ème exclue), choix charpente.

Tous les bois sont traités préalablement avec un produit hydrofuge et fongicide les mettant à l'abri de la pourriture et des insectes ou par station de trempage conformément à la norme N.B.N. 439. Dans ce dernier cas, un certificat avec bordereau des bois est fourni par le directeur de la station.

Entraxe à définir par le fabriquant.

Y compris tous les moyens et éléments de fixation.

Nature du marché: au m3

Type de marché : quantités présumées

30.30. Sous-toiture – généralités

Cet article est d’application.

### 30.32. Sous-toiture - membranes en polypropylène

Cet article est d’application.

Assemblage quadri-couches ultra résistant qui constitue une membrane à la fois étanche et respirante.

Rouleaux utilisé pour les toitures en pente en tant que sous-toiture respirante supportée ou non supportée.  Peut-être directement posé sur l'isolation thermique ou sur le voligeage en bois.  Un espace de ventilation entre la sous-toiture et l'isolation n'est pas nécessaire permettant ainsi d'utiliser toute la hauteur des chevrons pour y placer une isolation.  Les bandes de raccord autocollantes sont également comprises dans le présent poste.

Matériau : 2 tissus en polypropylène à l’extérieur, 1 film microporeux, 1 armature en polyéthylène

Epaisseur en mm (EN 1849-2) : 0,7 mm

Résistance à la traction EN 12311-1 : MD : 490 N/5cm – EN 13859-2 : MCD : 460 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clou EN 12310-1 : MD : 500 N – EN 13859-2 : MCD : 440 N

Valeur Sd EN ISO 12572 : 0,03 m

Poids g/m2 EN 1849-2 : 210 gr/m2

Exposition à des températures allant de -40°C à + 100°C

Couleur : gris clair

Résistance aux UV : maximum 4 semaines comme toiture temporaire

Réaction au feu EN 13501-1 : E

Imperméabilité : EN 1928 : W1

L’entrepreneur fournira une fiche technique de la sous-toiture qu’il propose.

Pose suivant les prescriptions du fabricant.

Nature du marché: au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

## 30.40. Contre-lattes & liteaux

#### Matériaux

- Les contre-lattes et liteaux seront réalisés en bois de charpenterie, 3° qualité selon la NBN 272 et répondent aux STS 04. Les lattes auront subi un traitement insecticide et fongicide, procédé A1 selon les STS 34.03.61.1. ou les STS 04.31. L'entrepreneur remettra le certificat de traitement des contre-lattes et liteaux à l'architecte. Les dimensions des liteaux seront adaptées en fonction de la nature des tuiles, de la distance entre les chevrons et de la pente de la toiture.

##### Spécifications

- Essence de bois : résineux du nord

- Sections :

- contre-lattes : minimum 52 x 26 mm

- liteaux : minimum 32 x 26 mm

#### Exécution

La pose du lattage sera effectuée selon le § 3.12.13 de la NIT 175. Les contre-lattes seront vissées à l'aide de vis galvanisées ou en cuivre de minimum 15 cm et qui traversent l’isolation et qui pénètrent d'au moins 27 mm dans le support (chevron existant). A chaque croisement, les liteaux seront solidement cloués.

Concerne : l’ensemble du lattage, contre-lattage et liteaux nécessaires à la mise en œuvre de tous les éléments de toiture et d’isolation de toiture.

Nature du marché: au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

### 30.50	  Planche de rive en fibre ciment

Cet article est d’application.

- Concerne : planche de rive pour lucarne et planche de rive pour accrochage gouttière.

#### Matériau

Composition :

•	ciment Portland

•	charges minérales sélectionnées pour une surface extra lisse

•	fibres de renforcement organiques

•	additifs fonctionnels

•	agent acrylique en dispersion structuré à base d'eau du côté décoratif

•	couche de fond au verso

- Ce poste comprend également la fourniture et le placement d’un profil de rive en polyester pour la planche de rive relative à la lucarne.

##### Spécifications

- Épaisseur des parois : minimum 10 mm

- Teinte : à définir par le MDO

- Profil : jointif

Nature du marché: au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

## 31.10.	Panneaux d'isolation - généralités

31.14. Panneaux en PIR pour isolation de toiture

Matériau

Il s'agit de panneaux d'isolation rigides en mousse de polyuréthane dure. L'agent moussant utilisé pour la fabrication est exempt de CFK.

L’entrepreneur fourniture la fiche technique de l’isolation qu’il propose.

Spécifications

Résistance à la compression : au moins  0,1  N/mm2

Épaisseur : 120 mm

Finition des bords  : à rainure et languette

La valeur U à atteindre est de 0.21 W (m2.k)  (lambda 0.022)

Les plaques auront obtenu l'agrément technique UBAtc ou UEAtc pour l'application comme isolation des murs creux.

Exécution

Les plaques seront posées suivant la méthode Sarking – les prescriptions de pose du fabricant seront scrupuleusement respectées.  Panneaux d’isolation appliqué sur les chevrons existants. Fixation mécanique avec vis et plaquettes (8 fixations par panneau).

Y compris retombées d’isolation en vue d’une éventuelle isolation des maçonneries.

Nature du marché: au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

## 31.30.	Pare-vapeur – généralités

### 31.31.	Pare-vapeur - feuille / PE

##### Matériau

Le pare-vapeur sera conforme  à la classe E2 et sera réalisé à l'aide d'une feuille de polyéthylène étanche de minimum 0,1 mm d'épaisseur.

##### Exécution

Le pare-vapeur sera posé conformément aux prescriptions du fabricant et en vue de garantir la classe d'étanchéité conformément à la vapeur prescrite. Les différents lés se chevaucheront  largement en assurant l'herméticité des joints. Après la pose, tous les joints et les éventuelles déchirures seront colmatés à l'aide d'une bande autocollante. Au droit de la maçonnerie ou d'irrégularités dans les surfaces, l'étanchéité sera assurée au moyen de bandes moussantes autocollantes.

Pose suivant les prescriptions du fabricant.

Nature du marché: au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

## 32.10	Tuiles - généralités

#### Matériaux

Tuiles et tuiles spéciales

- Il s'agit des tuiles du type à emboîtement, à recouvrement et/ou coulissantes. Lorsqu'on opte pour des tuiles à emboîtement, celles-ci devront être à emboîtement de tête et emboîtement latéral, c'est-à-dire avoir un brise-vent efficace.

- Toutes les tuiles et les tuiles spéciales correspondantes doivent satisfaire aux performances physiques et aux essais prescrits dans les STS 34 - Couvertures en tuiles et en ardoises - 1ère partie (1971+ add. 1982 & 1984). Les performances physiques et les essais seront toujours évalués à l'aide des normes officielles les plus récentes en ce qui concerne les essais (belges / européennes).

- Toutes les tuiles porteront la marque de qualité BENOR et chaque tuile portera au dos la marque de fabrication. Toutes les tuiles décrites dans le cahier spécial des charges seront d’une   qualité, d’une couleur, d’un aspect et d’une provenance identiques aux  tuiles du versant.

- Les tuiles qui présentent des défauts tels que l'écaillage, le gauchissement, une différence de couleur au sein d'une même livraison, les efflorescences autres que celles qui sont délavées par la pluie, les inclusions calcaires, les dégâts occasionnés sur place suite à un traitement peu soigneux, … ne seront pas tolérés. Toutes les normes de références seront respectivement d'application : la NBN EN 1304 pour les tuiles en terre cuite et la NBN EN 490 & 491 pour les tuiles en microbéton.

- Avant la pose des tuiles, l'entrepreneur soumettra à l'architecte une documentation et des échantillons. L'administration se réserve le droit de demander plus d'un type de tuile.

- Avant la pose, des tuiles de différents paquets devront être mélangées.

Liteaux et contre-lattes

- Voir l'article 30.40 contre-lattes & liteaux - généralités

- Accessoires préfabriqués

- Conformément aux spécifications dans le cahier spécial des charges, les accessoires préfabriqués suivants doivent être prévus :

- Pénétrations de toiture pour la ventilation des conduites verticales et des conduites de ventilation, à l'aide de tuiles préfabriquées spéciales avec conduit intégré en matière synthétique (PE) et un capuchon protégeant de la pluie. Elles seront munies d'une pièce de réduction appropriée et d'une pièce de couverture adaptée au type de tuile et réglable en fonction de la pente du versant. Elles seront formées de manière à évacuer, au-dessus de la toiture, toute la condensation qui se forme dans le conduit. Le montage s'effectuera avec les accessoires appropriés selon les prescriptions du fabricant.

- Crochets de sécurité selon la NBN EN 517 - Accessoires préfabriqués pour couverture - crochets de sécurité (1995)

- Sous-faîtière ventilée

- Planche de brisis

#### Exécution

- NORMES DE RÉFÉRENCE

- STS 34 - Couverture en tuiles et en ardoises Partie 1 (1971+ add. 1982 & 1984)

- NBN B 42-001 - Toitures en tuiles de terre cuite - Conception - Mise en oeuvre (CSTC, 1989)

- NBN B 42-002 - Toitures en tuiles de terre cuite et toitures en tuiles plates - Conception et mise en oeuvre (= addendum à NIT 175 et NIT 186 – Toitures en tuiles plates – Conception et mise en oeuvre (CSTC, 1992))

- NBN B 21-701 - Toitures en tuiles de béton - Conception et mise en oeuvre (= NIT 202 – Toitures en tuiles de béton – Conception et mise en oeuvre (CSTC, 1996))

- Les directives respectives de mise en oeuvre du fabricant .

- Mode de pose - Pièces d'ajustage

- Les tuiles seront posées parfaitement jointives en veillant particulièrement à l'aspect esthétique. Elles seront fixées selon le mode de pose adapté à la nature des tuiles et conformément aux prescriptions de pose données dans les normes de référence susmentionnées.

- Plus particulièrement, il y a lieu de respecter la pente minimale prescrite par le fabricant, ainsi que les éventuelles mesures complémentaires imposées en la matière.

- En cas de nécessité, l'entrepreneur utilisera des demi-tuiles ou tuiles trois-quarts pour l'ajustage en largeur. Les tuiles coupées ou raccourcies conserveront au moins un crochet. Pour la réalisation des détails de toiture, on utilisera les accessoires de la même gamme que les tuiles, recommandés par le fabricant.

Fixation – liteaux

- Conformément à l'article 30.40 contre-lattes & liteaux – généralités

- Contreventement - moyens de fixation mécanique

- La résistance des tuiles au vent sera vérifiée conformément à la NBN B 03-002 - Actions du vent sur les constructions et aux prescriptions respectives selon les NBN B 42-001 & NBN 42-002 pour tuiles en terre cuite ou la NBN B 21-701 pour tuiles en microbéton. En outre, conformément au chapitre 3.22 de l'addendum aux NIT 175 et NIT 186, il y a lieu de tenir compte de la situation du bâtiment et des caractéristiques de la toiture (hauteur du bâtiment, pente des versants, sous-toiture, poids des tuiles, …). Conformément à l'étude d'exposition aux vents, à tous les endroits nécessaires, les tuiles seront fixées mécaniquement, conformément aux directives des documents susmentionnés qui sont d'application. La fixation mécanique sera réalisée avec des clous en acier inoxydable d'une longueur d'environ 25 mm. Les clous (2,5 - 3 mm) présenteront un diamètre inférieur au trou de clouage réservé dans les tuiles. Les clous ne seront pas enfoncés entièrement mais pénétreront sur au moins 20 mm dans les liteaux.

- Etanchéité - pénétrations de toiture

- Au vu des risques d'infiltration d'eau, les raccords au droit de toutes les pénétrations de toiture (cheminées, fenêtres de toiture, ….) doivent être rendus étanches (à l'aide d'une bavette en plomb, par exemple). Toutes les mesures seront prises pour que les éventuelles infiltrations d'eau soient évacuées vers l'extérieur ou vers la gouttière.

- Ventilation - éléments et tuiles de faîtage

- Pour l'exécution des détails de toiture, il est référé respectivement aux NBN B 42-001 et NBN B 42-002 pour les tuiles en terre cuite et à la NBN 21-701 pour les tuiles en microbéton, ainsi qu'aux directives du fabricant.

- La direction de pose des tuiles sous-faîtières sera déterminée en fonction de l'orientation des vents dominants.

- L'exécution assurera une ventilation suffisante sous les tuiles : la section de ventilation indiquée dans la DIN 4108 doit être respectée.

- A cet effet, les faîtages seront exécutés à l'aide de closoirs ventilés en matière synthétique durable ou en métal inoxydable, adaptés au type de tuile utilisé. Ils seront fixés sur la latte de faîte, selon le détail élaboré à l'aide d'une membrane de ventilation, fixée sur une bande en plomb côtelée.

- La finition et l'assemblage des faîtes et des arêtiers se feront à l'aide d'accessoires spéciaux (rencontres à trois directions, about de faîtière, about d'arêtier, ...).

- La pose et la fixation des closoirs et des tuiles faîtières se feront selon les prescriptions du fabricant de ces éléments; clous en cuivre / tire-fond inoxydables avec bague d'étanchéité et crochets.

### 32.11.  Tuiles - terre cuite

##### Matériaux

Les tuiles sont conformes aux prescriptions géométriques et physiques telles que mentionnées dans la norme de produit pour tuiles terre cuite NBN EN 1304 édition 2005.

Les produits portent la marque CE.

Les tuiles terre cuite portent la marque de conformité Benor conformément au “Règlement d’application pour l’usage et le contrôle de la marque Benor dans le secteur des tuiles de terre cuite” basé sur la norme belge de produit NBN EN 1304. Elles disposent également de la marque de conformité NF selon la norme NF EN1304 et de la marque de conformité KOMO selon la norme NEN EN1304.

Les tuiles terre cuite disposent d’un écolabel du type I (selon ISO 14024) lequel contient une ACV (l’analyse de cycle de vie) sur plusieurs attributs (catégories d’impact) et dont les données ont été vérifiées par une tierce partie accréditée. Dans ce même label, les tuiles ont été également testées sur les composants (de santé) problématiques et des émissions.

Elles sont du type tuiles céramiques à onde douce, simple emboîtement latéral et double emboîtement de tête, environ 20,7 pièces/m2 avec une distance de lattage de  248mm.

Elles sont fabriquées à base d’argile Ypresienne provenant du « membre d’Aalbeke ».

Les tuiles seront de premier choix et la couleur de la tuile sera : rouge naturel

L’entrepreneur fournira une fiche technique de la tuile qu’il propose.

##### Caractéristiques normalisées:

Longueur de recouvrement déclarée (lattage) :  248mm

NBN EN 1024

Largeur de recouvrement déclarée :  195mm

NBN EN 1024

Imperméabilité : niveau 1 (≤ 0.5 cm³/cm².d)

NBN EN 539-1, méthode d’essai 1

Résistance au gel : satisfait

NBN EN 539-2 méthode E, 150 cycles (niveau 3)

La résistance au gel de ces tuiles est garantie pendant 30 ans.

Cette garantie exceptionnellement longue et étendue implique la livraison et les frais de pose gratuits des tuiles à remplacer.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 30 ans sur les tuiles en terre cuite, il convient de respecter correctement les prescriptions de mise en place du fabricant et, en particulier, les règles suivantes:

- La sous-toiture doit être placée correctement.

- Les tuiles doivent être posées sur une structure double de lattes et de contre-lattes.

- Les contre-lattes doivent avoir une épaisseur minimale de 15 mm.

- Il doit y avoir une entrée d'air suffisante, soit par une ouverture continue de 15 mm à hauteur de la gouttière, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation, soit par la pose de suffisamment de tuiles de ventilation.

- Il doit y avoir une sortie d'air suffisante, soit par l'utilisation de sous-faîtières sèches et ventilées, soit par l'utilisation de suffisamment de tuiles de ventilation

- Il doit y avoir une sortie d'air suffisante, soit par l'utilisation de sous-faîtières sèches et ventilées, soit par l'utilisation de suffisamment de tuiles de ventilation, soit par une sortie d’air continue de 15mm.

##### Mise en oeuvre :

Les accessoires céramiques et non céramiques auront la même provenance que les tuiles. La mise en œuvre des tuiles ainsi que des accessoires est à réaliser suivant la NIT 175 du CSTC (uniquement pour les détails d’exécution), NIT 240 « toitures en tuiles » du CSTC et les prescriptions de pose du fabricant.

Dans le cas d’une couverture de toiture (pente < ou = 75°), les tuiles doivent être fixées au moyen de crochets de tuile latéraux invisibles spécialement conçus en inox ou au moyen de crochets de tuile visibles (en inox ou en cuivre) ou au moyen d’une vis en inox avec anneau en EPDM (4,5 x 45mm).

Le nombre de fixations des tuiles est déterminé selon l’Eurocode 1 EN 1191-4 et son annexe national NBN EN 1991-1-4 ANB : 2010 : et TV240 « toitures en tuiles » du CSTC ou par le module de calcul du fabricant.

Dans le cas d’un bardage (h <25m) et des pentes plus importantes que 75°, chaque tuile devra être fixée 2 fois et ceci à l’aide d’une vis en inox avec anneau en EPDM (4,5x45mm) et un crochet latéral invisible en inox, spécialement conçu.

Les tuiles de rive doivent toujours être fixées 1 sur 1 au moyen de crochets de tuile adaptés ou au moyen de vis en inox pourvues d’un anneau en EPDM (4,5 x 45mm).

Les faîtières et arêtiers sont placés à sec / au mortier. Avec une pose à sec, les faîtières et arêtiers doivent toujours être fixés 1 sur 1 au moyen d’un crochet de faîtière en aluminium et/ou une vis en inox colorée avec rondelle et anneau en néoprène (4,5 x 80 mm).

Lorsque l’on pose des faîtières et des arêtiers à sec, une sous-faîtière à sec en aluminium recouvert / une sous-faîtière à sec en plomb recouvert / une sous-faîtière à sec souple – avec une garantie de 30 ans- est utilisée.

Les faîtes / arêtiers seront placés selon la NBN B 42-001 (§ 4.3, respectivement § 4.4 de la NIT 175).

Les tuiles de rive seront placées selon la NBN B 42-001 (§ 4.21 de la NIT 175).

Le bourrelet des faîtières demi-rondes sera placé dans la direction du vent dominant / les faîtières angulaires seront juxtaposées.

Sur les quatre rangées inférieures des tuiles et les cinq rangées sur les bords des versants de toiture toutes les tuiles croisées / toutes les tuiles / seront clouées / seront fixées à l'aide de crochets.

Au moins 4 tuiles par m2 / toutes les tuiles à pose croisée / toutes les tuiles seront fixées à l'aide de clous / de crochets spéciaux en cuivre / en acier inoxydable.

Des crochets d'échelle seront prévus tous les 2,50 m selon la ligne de plus grande pente. Les crochets de pente seront conformes  aux STS 34.21.4 et présenteront  un diamètre d'au moins 16 mm.

L’ancien orifice laissé par l’enlèvement des cheminées en maçonnerie sera comblé par des tuiles.  Compris dans la surface du poste.

Etant donné qu’au niveau du bloc des deux maisons 71-73, seule la 71 est concernée par les travaux, l’entrepreneur prendra un soin particulier lors des travaux pour faire une liaison correcte avec l’habitation 73.

Nature du marché:

32.11.A Tuiles terre cuite – couverture – au m2

32.11.B. Faitière demi-ronde – au mct

32.11.C. Arêtier demi rond – au mct

32.11.D. About d’arêtier – à la pièce

32.11.E. Tuile de ventilation – à la pièce

32.11.F. About de faitière – à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

32.13.  Jonction entre toitures

Ce poste concerne uniquement le bloc d’habitations 71-73.

Etant donné que pour le bloc d’habitations 71-73, seule l’habitation 71 est concernée par les travaux, le présent poste spécifique est créé.

Ce poste comprend tous les moyens de mise en œuvre tant en fourniture qu’en exécution pour permettre que les travaux de toiture de l’habitation 71 soient réalisables en maintenant la toiture de l’habitation 73 en état et en créant une jonction étanche et correcte.

Lors du démontage des tuiles de l’habitation 71, l’entrepreneur prendra soin de démonter une ligne de tuiles supplémentaires ainsi que le lattage et contre-lattage sous ces tuiles, idem au niveau de la sous-toiture.  Au niveau de la gouttière et planche de rive, l’entrepreneur démontera plus ou moins 20 à 30 cm supplémentaires.  Lors de la mise en place des nouveaux éléments, l’entrepreneur pourra ainsi faire une liaison correcte entre les deux toitures.  La ligne de tuiles enlevée de l’habitation 73 sera replacée soigneusement avec des noquets en plomb.

Les nouveaux éléments en planche de rive et gouttières viendront s’adapter à l’existant de l’habitation 73.

Ce poste sera réalisé suivant également toutes sujétions de l’entrepreneur pour une liaison étanche et correcte.  Il jugera les moyens à mettre en œuvre.

Nature du marché : prix global – tout matériel et mise en œuvre

Type de marché : quantité forfaitaire

# 33 TOITURES PLATES / DALLE SUPPORT

## 33.00.	Toitures plates / dalle support - généralités

Cet article est d’application.

## 33.20.	Voligeage sur gîtage en bois - généralités

Cet article est d’application.

### 33.22.	Voligeage sur gîtage en bois - planches

##### Matériau

Plancher en voliges à exécuter en sapin de première qualité (5ème exclue), choix charpente ou en résineux indigène.

Tous les bois sont traités préalablement avec un produit hydrofuge et fongicide les mettant à l'abri de la pourriture et des insectes ou par station de trempage conformément à la norme N.B.N. 439. Dans ce dernier cas, un certificat avec bordereau des bois est fourni par le directeur de la station.

Dimensions : 4/4  - 10 (25 x 100 mm)

##### Exécution

La pose s'effectuera selon les STS 32.11.13. Les planches doivent être disposées en quinconce. Les extrémités ou les bords seront toujours soutenus. Ils seront fixés à l'aide d'au moins deux clous (51/12) sur chaque support.

Si les poutres portantes ne sont pas en pente, il y a lieu d’utiliser des chevilles de pente en bois.

Nature du marché:	au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

# 34. TOITURES PLATES / ISOLATION THERMIQUE

## 34.00.	Toitures plates / isolation thermique - généralités

Cet article est d’application.

## 34.10.	Panneaux d'isolation - généralités

Cet article est d’application.

34.17.A. Isolation en mousse rigide de polyisocyanurate – 8 cm lucarne

Isolation de la toiture des lucarnes, y compris habillage de l’acrotère.

L’entrepreneur fournira une fiche technique de l’isolation proposée.

Panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100% sans CFC, revêtue des 2 côtés d'un complexe d'aluminium multicouche étanche au gaz.

Ce panneau d'isolation est appliqué comme isolation des toitures chaudes avec

Système d'étanchéité avec la 1ère couche en semi-adhérence auto-adhésive, à rainures

Epaisseur : 80 mm

FIXATION DE L'ISOLANT

Partiellement collé avec de la colle en lignes, ca 200 g/m2 (valeur à calculer résistance au vent 4330 Pa)

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Densité de la mousse 32 kg/m³

Résistance à la compression pour une déformation de 10 % ≥ 120 kPa (EN 13165)

Comportement sous charge répartie classe C Valeur ld (EN 13165)

La valeur U à atteindre est de 0.21 W (m2.k)  (lambda 0.022)

Résistance à la traction perpendiculaire ≥ 80 kPa (EN 1607)

Revêtement complexe d'aluminium multicouche Réaction au feu classe E(EN 13501/1)

B2 selon DIN 4102

Résistance à la diffusion de vapeur Mousse PIR: µ = 60 Revêtement ALU: µ > 100.000

Agrément Technique

Nature du marché:	au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

34.17.B.  Isolation en mousse rigide de polyisocyanurate – 4 cm retour isolation châssis lucarne

Retours d’Isolation du châssis.

L’entrepreneur fournira une fiche technique de l’isolation proposée.

Panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100% sans CFC, revêtue des 2 côtés d'un complexe d'aluminium multicouche étanche au gaz.

Ce panneau d'isolation est appliqué comme isolation des toitures chaudes avec

Système d'étanchéité avec la 1ère couche en semi-adhérence auto-adhésive, à rainures

Epaisseur : 40 mm

FIXATION DE L'ISOLANT

Partiellement collé avec de la colle en lignes, ca 200 g/m2 (valeur à calculer résistance au vent 4330 Pa)

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Densité de la mousse 32 kg/m³

Résistance à la compression pour une déformation de 10 % ≥ 120 kPa (EN 13165)

Comportement sous charge répartie classe C Valeur ld (EN 13165)

La valeur U à atteindre est de 0.21 W (m2.k)  (lambda 0.022)

Résistance à la traction perpendiculaire ≥ 80 kPa (EN 1607)

Revêtement complexe d'aluminium multicouche Réaction au feu classe E(EN 13501/1)

B2 selon DIN 4102

Résistance à la diffusion de vapeur Mousse PIR: µ = 60 Revêtement ALU: µ > 100.000

Agrément Technique

Nature du marché:	au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

## 34.20.	Pare-vapeur - généralités

Cet article est d’application.

34.24. Pare-vapeur élastomérisé

Pour la couverture de la lucarne, ce poste comprend la fourniture et le placement d’un pare-vapeur composé de bitume élastomérisé (SBS) et d’une armature de combinaison de fibres de verre ou de polyester-verre. La face supérieure est parachevée avec une feuille d’ALU et la face inférieure est autocollante.  Pour une étanchéité correcte, l’entrepreneur utilisera des lés de pare-vapeur.

Nature du marché:	au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

# 35 TOITURES PLATES / revêtement d'étanchéité

## 35.00.	Toitures plates / revêtements d'étanchéité - généralités

Cet article est d’application.

35.14.	Etanchéité bitumineuse élastomérisée

Etanchéité des lucarnes.

L’entrepreneur fournira une fiche technique du produit qu’il propose.  La couche supérieure du revêtement d’étanchéité sera compatible avec le zinc.

Vernis d’adhérence auto-adhésif

1 couche de vernis d'adhérence bitumineux modifié avec des polymères élastomères.

Consommation relative au support:

• Métal: 	10-15 m2/Liter	70 – 100 ml/m2

• Béton: 	3-4 m2/Liter	250 – 300 ml/m2

• Bitume: 	 5 m2/Liter	 200 ml/m2

• Bois: 		10-12 m2/Liter	85 – 100 ml/m2

Temps de séchage  60 min. à 20°C.

Application : à la brosse ou au pistolet (airless / pression 220 bar / ouverture du gicleur 0,15” / filtre 50 mesh). Mise en oeuvre à une température entre + 10 et + 25 °C.

Primaire bitumineux

Enduit d’imprégnation à froid de tout support avant la mise en œuvre du revêtement bitumineux d’étanchéité.

Temps de séchage : environ deux heures, selon le support et les conditions atmosphériques.

Contenant ± 40 % de bitume et 60 % White spirit.

Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que le béton, le métal, le bois, le ciment et les revêtements bitumineux.

A utiliser avec des membranes bitumineuses et des produits d’entretien liquides adaptés.

Mise en œuvre à une température entre +3 et +27 °C.

Prêt à l’emploi.  Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.   Appliquer le produit en une seule couche au moyen d’une brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet à pression.

Caractéristiques physiques et chimiques : densité relative : 0,95 g/cm3 ± 5% ; viscosité à 40°C : ± 195 à 250 Cst. ; extrait sec sur 5g et 12h à 110°C : ± 40%.

Sous-couche

Membrane d'étanchéité, se composant d'une armature de polyester stabilisée de 170 g/m² enrobée d'un bitume souple et la face inférieure partiellement de plots (carreaux)

de bitume élastomère SBS auto-adhésif.

L'armature de polyester donne à la membrane une stabilité dimensionnelle supérieure et permet une circulation sur la membrane lors de la pose.

Le diffuseur de vapeur incorporé à la face inférieure est réalisé à l'aide de plots (carreaux ) de bitume élastomère SBS.

La surface d'adhésion sur le support est d'environ 40 %, assurant le rapport idéal entre la résistance au vent et la diffusion de vapeur.

La diffusion optimale de la vapeur est obtenue grâce à la structure large et diagonale des canaux.

La face supérieure est recouverte d'un bitume de revêtement souple.

La face inférieure est recouverte partiellement de plots de bitume élastomère SBS auto-adhésif, qui garantit une adhérence immédiate et élevée au support.

La face supérieure est surfacée de minéraux de quartz et d'un film d'adhérence de 8 cm au niveau du recouvrement longitudinal.

La face inférieure est protégée par une feuille siliconée amovible.

DOMAINES D'APPLICATION

Sous-couche de diffusion de vapeur dans un système d'étanchéité bi-couches. Peut être posé sur des supports dont la résistance au délaminage est suffisante, comme le béton, les revêtements bitumineux existants, les supports en bois.

On applique sur le support un vernis d'adhérence.

Egalement comme sous-couche sur de l'EPS nu ou du PUR ou PIR surfacé d'un voile de verre laqué ou d'un complexe aluminium.

Ne pas appliquer le vernis d'adhérence préalablement ! La composition spéciale de la sous-couche est telle que la couche d'isolation ne peut pas être endommagée par la transmission de chaleur lors de la pose au chalumeau de la couche supérieure.

COMPOSITION

armature: armature de polyester stabilisé de 170 g/m².

Masse d'enrobage:

o Enrobé: bitume de revêtement souple.

o Face inférieure: diffuseur de vapeur incorporé sur base de carreaux en bitume élastomère SBS.

DIMENSIONS

épaisseur: 2,5 mm

longueur: 10 m

largeur: 1 m

poids: 32 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (valeurs moyennes)

Résistance à la traction(UEAtc) longueur: 700 N - largeur : 500 N

Allongement à la rupture(UEAtc) longueur: 35 % - largeur : 35 %

Souplesse à basse température face auto-adhésive: - 25 °C

Retrait libre : 0,3 %

MISE EN OEUVRE

Le support doit être égal, sec, exempt de toute graisse et poussière. On applique sur les supports, à l'exception des isolants, un vernis d'adhérence. La première bande est déroulée et alignée, puis ré-enroulée sur environ la moitié de sa longueur. Découper le film siliconé amovible dans le sens transversal et le tirer vers le haut en une seule opération tout en déroulant le rouleau. La face inférieure adhésive entre ainsi en contact avec le support et adhère immédiatement.

Répéter la même opération pour l'autre moitié du rouleau. La bande suivante est posée de la même façon, avec un recouvrement longitudinal de 8 cm et de minimum 25 cm au recouvrement transversal totalement soudé.

Presser le joint longitudinal sur toute sa longueur à l'aide d'un rouleau à comprimer semi-dur. Un recouvrement latéral étanche est ainsi constitué. Fermer les recouvrements transversaux

à la flamme douce. Ensuite la couche supérieure est totalement soudée sur la sous-couche.

Température de pose: ≥ 10°C.

En cas d'application durant une période froide, la membrane doit être stockée au moins pendant 12 heures à une température ambiante de > 10°C avant d'être posée.

STOCKAGE

Ne pas empiler les palettes

Stocker à l'intérieur, idéalement dans un endroit sombre afin d'éviter toute exposition directe à la lumière et à la chaleur du soleil.

Procéder à la pose des rouleaux dans un délai le plus court possible après leur fabrication. ( voir emballage )

Délais de stockage : dépend des conditions ambiantes ; idéalement dans un endroit sombre de 10 à 20°C pendant maximum 6 mois.

Deuxième couche

Membrane d'étanchéité dotée d'une performante résistance à la propagation du feu et à la pénétration des racines, composée d'une armature composite polyester pourvue d'une couche de cristaux de graphite naturels expansibles et surfacée de bitume tri-polymère.

L'armature de ≥ 250 g/m² se caractérise non seulement par des valeurs mécaniques extrêmes mais aussi par une stabilité dimensionnelle et une résistance à la délaminage accrues. Elle se compose de trois couches :

1. La face supérieure consiste en fibres polyester

2. La base consiste en une grille en fibres de verre dans le sens longitudinal et en fibres en polyester ultra-renforcées dans le sens transversal.

3. La face inférieure consiste aussi en fibres polyester

Ces 3 éléments structurels sont liés en une seule armature stable par fixation mécanique et liaison chimique.

Les cristaux de graphite expansibles sont déposés en usine sur l'armature composite polyester, de telle sorte que ni l'armature ni le liant ne soient soumis à des altérations et que leurs propriétés en matière de performance demeurent garanties.

La face supérieure est protégée par un surfaçage de paillettes d'ardoise anthracite incorporées ayant une excellente adhérence.

L'adhérence optimale est obtenue grâce à la présence d'une feuille thermofusible sur la bande de soudure.

La face inférieure au profil arrondi est parachevée d'une feuille thermofusible en HDPE ce qui augmente d'au moins 10% la surface de contact de la flamme sur la masse enrobante. La feuille thermofusible est alignée avec précision sur les bords de la membrane.

APPLICATIONS

Membrane de finition résistante au feu conforme à toutes les classifications européennes de la prEN 13501, partie 5, suite aux essais suivant la ENV 1187 :

Broof(t1) (déduit de la norme DIN 4102 Part 7)

Broof(t2) (norme scandinave NORDTEST-NT Fire 006)

Broof(t3) (norme française T 30/1).

Broof(t4) (norme britannique BS 476-3:2004, classification au feu FAA, le catégorie le plus sévère).

COMPOSITION

Armature composite de polyester ≥ 250 gr/m² munie d' une grille en fibres de verre et en fibres de polyester ultra-renforcées ainsi que d'une couche de cristaux de graphite naturels expansibles

Masse enrobante : bitume tri-polymère.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (valeurs moyennes conformes à la norme EN 13707)

- Résistance à la traction longitudinal : 1350 N

transversal : 1000 N

- Allongement à la rupture longitudinal : 45 %

transversal : 45 %

- Plage de plasticité : 165°C

- Pliage à froid : jusqu'au - 25°C

- Stabilité dimensionnelle : 0,2 %

- Etanchéité après 24 h de pression d'eau : 400 kPa

- Poinçonnement statique : L25

- Résistance à la déchirure au clou : 300 N

- Résistance au feu conforme prEN 13501 : classification Broof(t1)(t2)(t3)(t4) suite aux essais suivant la ENV 1187.

- La membrane a été testée sur la résistance à la pénétration des racines et a réussi les essais les plus sévères.

- Agrément Technique avec certification UBAtc.

DIMENSIONS

Epaisseur : 4 mm

Longueur : 7.5 m

Largeur : 1 m

Surface : 7.5 m²

Poids moyen : ±42 kg

MISE EN OEUVRE

Soudage à la flamme en adhérence totale avec une sous-couche.

Nature du marché:  au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

37. RIVES DE TOITURE & CORNICHES

37.00 Rives de toiture et corniches – généralités

Cet article est d’application.

## 37.10.	Solins / contre-solins / bandes de raccord – généralités

##### Description

Les solins / contre-solins / bandes de raccordement seront appliqués pour achever de manière étanche les jonctions entre deux éléments de construction. Il s’agit entre autres de raccordements entre la toiture et le mur en élévation, la toiture et la cheminée, les pourtours de traversées de toiture et les bords supérieurs et latéraux des versants. Pour le raccordement à la maçonnerie, les solins seront achevés par un contre-solin.

Les contre-solins sont des pièces qui, d’un côté, seront fixées dans le mur et qui, de l’autre, surplomberont la bande relevée d’un solin ou d’une membrane d’étanchéité.

##### Exécution

L'exécution répondra à la Note d'information technique mentionnée à l'article de la couverture de toiture, complétée par la NIT 169 - Utilisation du laminé de plomb pour les couvertures et les bardages (CSTC, 1987). Toutes les finitions de rives devront garantir une finition esthétique et étanche à l'eau.

### 37.11.	Solins / contre-solins / bandes de raccord - plomb

##### Matériau

Le plomb satisfera aux prescriptions des STS 33.06.33 et de la NBN EN 12588 - Plomb et alliages de plomb - Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment (1999).

###### Spécifications

- Épaisseur : au moins 2  mm.

- Les clous pour la fixation à large tête plate seront galvanisés

##### Exécution

Le plomb sera mis en œuvre avec ou sans soudure suivant les règles de l’art.

Les soudures dans des bandes de laminé de plomb seront exécutées avec un recouvrement d’au moins 10 cm. Les bandes de laminé de plomb seront bien serrées et coupées net. Elles seront fixées à l'aide de 4 clous par m.

Le laminé de plomb posé en recouvrement sur l'étanchéité de toiture présentera au moins une épaisseur de 2 mm.

Nature du marché : au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

## 37.30.	Couvre-murs - généralités

Cet article est d’application.

### 37.35.	Couvre-murs - matière synthétique - polyester

Les couvre-murs seront fabriqués dans des profils pressés en matière synthétique résistante aux chocs.  Les pièces d'angles et d'assemblage seront fabriquées dans le même matériau.

###### Spécifications

- Matériau : polyester renforcé aux fibres de verre

- Épaisseur des parois  : minimum 2,5 mm.

- Teinte : anthracite

- Hauteur de la face visible : environ 40 mm.

- Forme : le bord inférieur formera une baguette.

Concerne  les lucarnes

Les couvre-murs seront fixés sur un voligeage en multiplex marin (épaisseur min.  mm), lui aussi indéformable, résistant aux chocs et appliqué à l'aide de moyens de fixation inoxydables sur la maçonnerie, sur toute la largeur du mur à couvrir. Les couvre-murs seront supportés sur toute leur surface par cette plaque de multiplex et y seront ancrés à l'aide de moyens appropriés.

Nature du marché : au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

37.40.	Revêtement d'étanchéité des corniches & auvents - généralités

Cet article est d’application.

### 37.45.	Habillage en  panneaux de fibres- ciment (bas gouttière, pourtour lucarne, retour châssis)

##### Matériau

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté en plaques de fibres-ciment autoclavées et exemptes d'amiante. Le matériau de base se composera d’une plaque en fibres-ciment de simple pression durcie à la vapeur et composée de ciment Portland, de sable, de fibres naturelles organiques et de matières de charge minérales sélectionnées. La face visible sera revêtue ou non d'une dispersion acrylique. Les plaques doivent convenir pour une utilisation  en milieu extérieur conformément à la NBN EN 12467 - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (2000).

###### Spécifications

- Épaisseur des plaques : minimum 10 mm

- Dimensions (Lxl) :  adaptées en fonction de la largeur des revêtements d'étanchéité prévus

- Teinte des plaques : à déterminer par le MDO

- Profils d'angles extérieurs : sciés en onglet

- Moyens de fixation : suivant les prescriptions du fabricant

Exécution

Habillage pourtour gouttières, pourtour lucarne, retours châssis lucarne.

Pose suivant les prescriptions de fabricant.

Nature du marché : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

### 37.46.	Joue et face avant des lucarnes – plaques de fibres-ciment

##### Matériau

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté en plaques de fibres-ciment autoclavées et exemptes d'amiante. Le matériau de base se composera d’une plaque en fibres-ciment de simple pression durcie à la vapeur et composée de ciment Portland, de sable, de fibres naturelles organiques et de matières de charge minérales sélectionnées. La face visible sera revêtue ou non d'une dispersion acrylique. Les plaques doivent convenir pour une utilisation en milieu extérieur conformément à la NBN EN 12467 - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (2000).

###### Spécifications

- Épaisseur des plaques : minimum 10 mm

- Dimensions (Lxl) :  adaptées en fonction de la largeur des revêtements d'étanchéité prévus

- Teinte des plaques : à déterminer par le MDO

- Profils d'angles extérieurs : sciés en onglet

- Moyens de fixation : suivant les prescriptions du fabricant

Exécution

Suivant les prescriptions de fabricant.

L’entrepreneur fournira une fiche technique.

Nature du marché : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

# 38. EVACUATION DES EAUX DE TOITURE

## 38.00. Evacuation des eaux de toiture – généralités

- Cet article est d’application.  Se référer au CCT 2009.

38.20. Gouttières pendantes – généralités

Cet article est d’application.

38. 23. Gouttières pendantes en zinc

Epaisseur des parois  : minimum 0,8   mm

Traitement de la surface  : le zinc sera prépatiné par phosphatation de la surface en zinc (anthra-zinc).

Section :  en demi-lune avec un rayon de 7 cm.

Elles conviendront pour l'application prévue et seront pourvues d'un bourrelet et d'un repli.

Les crochets de gouttières  seront fabriqués en acier galvanisé à chaud (au moins 450g/m2 selon la NBN 657). Ils seront adaptés à la forme de la gouttière et présenteront une section minimale de 20x5 mm.

Le crochet de gouttière sera pourvu d’un repli.

Les vis de fixation seront galvanisées.

Les crochets de gouttière seront fixés au maximum tous les de 50 cm par vissage sur la planche de gouttière à l'aide de minimum 2 vis.

##### A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture.

Au niveau des lucarnes, il y aura un percement de l’acrotère.  Celle-ci sera pourvue d’une crépine et d’une boite à eau.  La boite à eau sera dans le même matériau que la descente d’eaux.

Nature du marché: au mct

Type de marché : en quantités forfaitaires

38.30. Tuyaux de descentes - généralités

Cet article est d’application.

38.33. Tuyaux de descentes d’eaux pluviales en zinc

Épaisseur des parois  : minimum 0,8  mm

Traitement de la surface  : prépatinée par phosphatage de la surface du zinc (anthra-zinc).

Section : carrée de 80 par 80 mm.

- Les colliers seront fabriqués en acier galvanisé, min. 450 g/m2 selon la NBN 657.

- Les colliers seront fermés à l'aide de 2 vis de fixation (colliers à vis) ou à l'aide d'une charnière et d'une vis de fixation (colliers à charnière). Les vis de fixation seront galvanisées.

- Y compris raccordement sur le réseau d’égout.

La pose de crépines en fils d'acier galvanisé soudés en rond sur une bague amovible, s'adaptant à la section du manchon de raccordement. Les fils sont suffisamment serrés pour empêcher le passage de feuilles, papiers, ...

Y compris les coudes, raccords éventuels et toutes fournitures accessoires.

Nature du marché: au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

### 38.42. Souches pluviales - fonte traitée

##### Matériau

La souche pluviale en fonte grise répondra aux dispositions des STS 33.06.51.2 - partie II matériaux et NBN B 54-104  - Pièces et appareils en fonte pour la récolte et l'évacuation des eaux de bâtiments - Gargouilles de trottoirs, souches et raccords courbes (1984).

###### Spécifications

- Épaisseur des parois : minimum 4,5 mm

- Aspect : lisse

- La souche pluviale est droite

- La section dépendra des tuyaux de descente qui y aboutissent.

- Longueur : 125 cm

- Traitement de la surface :

- L’intérieur de la souche sera enduit au vernis de bitume noir ou à la peinture de résine oléoglycérophtalique.

- Les faces apparentes seront dérouillées et pourvues d’une couche de fond et de deux couches de finition de peinture à base de résine alkyde.

- Les colliers seront fabriqués en acier galvanisé à chaud (min. 450 g/m2 selon la NBN I 07). Les colliers seront fermés à l'aide de soit 1 charnière et 1 vis. Les vis de fixation seront en acier inoxydable.

##### Exécution

- Conformément aux indications sur les plans, la souche pluviale sera intégrée dans le plan du mur / placées à du 2 cm de la face du mur, à l'aide de colliers à charnière en acier galvanisé.

- Le manchon des souches pluviales reposera sur un solide collier à vis en acier galvanisé, qui sera fixement scellé dans le mur, afin de maintenir la souche en alignement avec le tuyau de descente.

- Les assemblages entre la souche, la descente d'eau pluviale et l'égout enterré se feront par emboîtement. Les joints seront colmatés de manière étanche aux odeurs à l'aide d'une bague d'étanchéité.

Nature du marché: à la pièce

Type de marché : en quantités forfaitaires

# 40. PORTES ET FENETRES EXTERIEURES

## 40.00.	portes et fenêtres extérieures - généralités

## 40.40.	Profils / PVC - généralités

##### Description

- Les portes et fenêtres extérieures sont considérées comme menuiserie en PVC lorsque la résistance mécanique de ces éléments est principalement assurée par le matériau "PVC". Les renforts internes ne changent rien au fait que ces éléments soient catalogués comme menuiserie en PVC.

L’entrepreneur fournira une fiche technique de l’ensemble des éléments de ce chapitre.

##### Mesurage

- Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure : par m2 (en principe, globalement, toutefois, le cas échéant, ventilé par type ou modèle conformément aux indications reprises dans le métré récapitulatif, annexé au dossier d'adjudication)

- code de mesurage :  surface nette en développement mesurée dans l'œuvre.

- nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

##### Matériaux

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES

STS 52 - Addendum – Menuiserie extérieure en PVC ()

EN 12608 – Unplasticised polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication ou windows and doors

NBN EN 477 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés principaux (remplace partiellement NBN B 25-001) (1995)

NBN EN 478 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Caractérisation de l'aspect après conditionnement à 150 °C - Méthode d'essai (remplace partiellement NBN B 25-001(1995)

NBN EN 479 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination du retrait à chaud (remplace partiellement NBN B 25-001)) (1995)

NBN EN 513 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance au vieillissement artificiel (1999)

NBN EN 514 - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication de fenêtres et de portes - Détermination de la résistance des assemblages soudés en angles et en T  (2000)

###### PROFILES

Matières premières

- Les profilés des châssis sont fabriqués en profils creux extrudés en PVC non plastifié de type A ou B, conformément aux qualifications des STS 52.12, indice 03.91. En ce qui concerne l'inaltérabilité des couleurs, une garantie de 10 ans doit être donnée. Au cours de cette période, une décoloration maximale est tolérée jusqu'au niveau 3 sur l'échelle des gris, selon l'ISO 105/A02 (mesurage trichromatique des couleurs).

- La matière première du PVC et le système des profils auront obtenu l'agrément technique UBAtc.

Forme,  type & dimensions des profilés

- L'épaisseur des parois et les dimensions des profilés doivent tenir compte des performances imposées, des notes de calcul, de la composition des éléments fixes et mobiles, de l'épaisseur et des performances des vitrages, le tout en conformité avec le certificat ATG.

- Les profilés de résistance sont du type à plusieurs chambres. La chambre principale est suffisamment large pour l’introduction de profilés de renforcement en métal. Les profilés de résistance et les éventuels profilés de renforcement assurent ensemble la résistance mécanique de la menuiserie. La flèche ne peut pas dépasser 1/300. Les profilés de renfort seront calculés selon la méthode décrite dans la fiche d'informations 1986/3 de l'UBAtc. Les notes de calculs et les dessins d'exécution avec le détail des profilés utilisés, des renforts, etc. seront soumis à la demande de l'auteur de projet.

- Les assemblages d’angle des profilés de renforcement seront réalisés à l’aide de pièces spéciales appropriées. Toute la quincaillerie encastrée sera galvanisée (min. 19 microns) et / ou chromatée et les différents constituants qui sont encastrés dans le profilé sont enduits, pendant l’encastrement, d’une épaisse couche de graisse pour roulements à billes.

- Les dimensions nominales des pièces terminées, exprimées en mm (sans décimales) sont les suivantes :

- épaisseur nominale des parois (parois extérieures) des profilés de résistance : minimum 2,8  mm.

- profondeur des profilés, mesurée perpendiculairement au vitrage : ± 80 mm

- largeur des profilés, largeur surdimensionnée : ± 70 mm (à compléter dans le cahier spécial des charges)

- Pour les cadres fixes, on utilisera des profilés de dimensions normales; pour les vantaux ouvrants, il est toutefois préférable d'utiliser des profilés étroits (renforcés). Les châssis de dimensions réduites (pour les W-C,…) seront fabriqués au moyen  de profilés étroits afin d'obtenir une fenêtre élégante avec une grande surface vitrée.

- Dans le profil et la section des parties mobiles, on prévoira au moins une triple frappe, en réservant le jeu nécessaire pour les différents types de fenêtres. L'étanchéité à l'eau et à l'air des parties ouvrantes sera assurée par au moins une double étanchéité élastique. Les bandes d'étanchéité seront fabriquées en néoprène ou matière synthétique et seront enroulées dans le profil ou extrudées avec le profil . Elles seront toujours appliquées en longueurs complètes, dans les angles et seront enroulées ou soudées en onglet. Seules les étanchéités originales et prescrites par le fournisseur des profilés peuvent être utilisées. Elles font également partie de l'agrément technique obtenu pour le système de profilés.

- Du côté de la feuillure du vitrage (extérieur), ainsi que du côté des parcloses (intérieur), les profilés de châssis en PVC présenteront  une légère inclinaison sur environ 15° afin de donner aux éléments un aspect plus élégant.

- La feuillure extérieure des profilés de base contre laquelle le vitrage s'appuie doit présenter  une hauteur minimale de 18 mm et doit faire partie intégrante du profil de base. La largeur des parcloses dépendra de la largeur du profil de résistance et de l'épaisseur du vitrage ou du panneautage. Les parcloses seront fixées par assemblage à enclenchement.

Assemblage & Montage

Le montage des profilés assurera un assemblage étanche, selon la NBN EN 514.

- Les angles d’assemblage  ne peuvent en aucun cas constituer des points de résistance diminuée pour le châssis, ni occasionner en ces points une dégradation des propriétés des profilés. Conformément aux STS 52.12.05, les profilés seront, par conséquent, assemblés par soudure thermique sans adjonction de matériau. Les soudures seront fraisées, nettoyées et polies. L'arasement des soudures ne peut en aucun cas diminuer l'aspect esthétique des châssis.  Un écart d'épaisseur de maximum 0,5 mm par rapport à la surface du profil peut être admis.

- Tous les montants intermédiaires et les assemblages transversaux doivent, en principe, également être assemblés par soudure thermique. Une exception peut uniquement être faite pour les assemblages en T et/ou en croix, où les assemblages mécaniques sont admis, dans la mesure où le procédé appliqué a obtenu l'agrément technique UBAtc approprié.

Rainures de drainage / décompression / évacuation des condensats

- Une chambre d'évacuation de l'eau ou de décompression sera située à l'extérieur du profil. Derrière celle-ci, se situe la chambre de renforcement. La troisième chambre est la chambre d'isolation et présente en outre une paroi supplémentaire pour la fixation des charnières.

- Les montants du cadre support seront profilés de manière telle que l'eau d'infiltration soit évacuée avant les bandes d'étanchéité. L'évacuation de l'eau se fera donc sans que la chambre principale ne doive être percée et s'effectuera par des orifices d'évacuation ou des rainures afin que l'âme en métal ou les assemblages métalliques ne puissent en aucune manière entrer en contact avec l'eau d'infiltration ou de condensation.

- Les  dormants de même que les vantaux doivent être drainés par au moins deux rainures par vantail et par cadre. Cadre et vantail : écartement maximal de 60 cm du côté de la feuillure du vitrage et maximum 130 cm dans le bas du profil. Alternative : enlever la lèvre d'étanchéité sur une longueur de 3 cm.

- Les traverses inférieures seront pourvues d'une chambre d'évacuation de l'eau qui contiendra suffisamment de trous d'écoulement de façon à empêcher toute infiltration d'eau vers l'intérieur. On prévoira au moins 2 ouvertures. La distance maximale entre ces ouvertures d'évacuation sera de 130 cm.

- Les ouvertures d’écoulement seront protégées par un profilé de protection pour empêcher le refoulement de l’eau, au cas où un écoulement vers le bas serait impossible. A l'extérieur, les rainures seront recouvertes par un profil de protection.

- Il est prévu un sous-seuil qui sera collé ou clipsé ou vissé sur le profil de base. Ce profil de seuil sera pourvu d’un rejet d’eau rabaissé à l'extérieur, qui évacuera l'eau excédentaire dans le bas du profil du dormant.

- Lorsqu'un double vitrage est prévu, la feuillure sera pourvue d'un dispositif d'écoulement et de ventilation conformément à la NIT 221 – La pose des vitrages en feuillure (CSTC, 2001)et à l'agrément technique ATG système.

- Lorsqu'un vitrage simple  est prévu, les parcloses seront pourvues de rainures de condensation.

##### Exécution

- La fourniture et la pose des portes et fenêtres répondront aux prescriptions des STS 52 + addendum (52.12) et à l'article 40.00  portes et fenêtres extérieures - généralités.

- Toutes les pièces moulées par injection doivent également être comprises dans l'agrément technique du système afin de garantir une couleur uniforme avec les profilés principaux.

- En ce qui concerne leur dimensionnement et leur fonctionnalité, les ensembles de portes et fenêtres décrits doivent être compris dans l'agrément technique du système, à défaut de quoi un test séparé sera exigé pour tout élément de porte ou de fenêtre divergent.

##### Contrôle

Si les châssis ont obtenu un agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc, cela peut donner lieu à des tolérances dimensionnelles conformément aux STS 52.08.

### 40.41. Profilés / PVC – blanc

##### Matériau

- Il s'agit d'ensembles de portes et fenêtres composés de profilés en PVC colorés par revêtement coloré. Les châssis sont blancs dans la masse et sont pourvus des deux côtés d'un revêtement durci au four, à base de polyuréthane, chargé de polyamide dur à 11 grains; l'épaisseur de la couche sera d'au moins 25 microns. Ce revêtement doit être appliqué par le fournisseur des profilés / sur toute la longueur des profilés. La résistance aux rayures selon le test d'Erichsen, modèle 435, doit être supérieure à 15N. La résistance à l'abrasion selon le test de Taber doit être inférieure à 9 mg. Conformément à la NEN 5337, l'adhérence doit être de la classe  O.

###### Spécifications

- Frappes  : triple frappe fermée

- Dimensions des profilés :

- Profondeur de construction  : minimum 80 mm

- Coloris : blanc – identique à l’existant

Uf <= 1,80 W/m2K

Tous les modèles proposés doivent disposer d'un certificat d'agrément UBAtc pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent ainsi que pour le système d'isolation.

Les ensembles de châssis doivent atteindre un affaiblissement acoustique compris entre 30 et 35 dB.

###### Types de portes et fenêtres

- Fenêtres oscillo-battantes

- Fenêtres coulissantes

- Portes extérieures simples

###### Vitrages et panneaux de remplissage

(voir chapitre  41)

##### Exécution

La fourniture et la pose des châssis de portes et fenêtres satisferont aux prescriptions des STS 52 + addendum (52.12.) et à l'article 40.00  portes et fenêtres extérieures - généralités.

- Disposition : minimum 30 mm derrière le jour du gros-œuvre.

Nature du marché: au m2 – y compris double vitrage clair  - prise des mesures jour

Type de marché : en quantités forfaitaires

40.50 – Quincailleries – généralités

Cet article est d’application.

40.51.  Quincailleries – charnières et paumelles

Les paumelles et charnières seront fabriquées en aluminium ALMgSi 0,5 F22 / G ALMg 3 selon les STS 36.14.13 et laqué dans la même couleur que la menuiserie

Les pivots seront en acier inoxydable dans une bague de roulement en Nylon. L'acier chromaté n'est en aucun cas autorisé. Les bagues d'usure seront en polyamide, en bronze ou en inox.

La hauteur et le diamètre du nœud des paumelles et le nombre de nœuds des charnières seront déterminés par le fabricant des châssis en fonction du poids des parties ouvrantes.

##### Spécifications

- Type : paumelles / charnières

- Hauteur  : au moins 40 mm

- Diamètre du nœud  : au moins  15 mm

#### Exécution

- En fonction de la hauteur des portes et/ou fenêtres, on placera au moins le nombre suivant de charnières :

- hauteur de 50 à 120 cm : minimum 2 charnières

- hauteur de 120 à 180 cm : minimum 3 charnières

- hauteur de 180 à 220 cm : minimum 4 charnières

Nature du marché: comprises dans le poste 40.41

### 40.52. Quincaillerie  - serrures

- Type de serrure : cylindre profilé  en inox

- Diamètre du cylindre :  22 mm

- Plaquettes : en inox, modèle adapté au modèle de serrure et de porte

- Nombre de points de fermeture : minimum 3

Nature du marché: comprises dans le poste 40.41

### 40.53	Quincaillerie  -  poignées de fenêtre

#### Matériau

- Les poignées de fenêtre seront fabriquées en aluminium travaillé à froid AlMgSi ou aluminium coulé GAlmG3 selon les STS36.14.13 et NBN 436.01. L'aluminium sera laqué dans la même couleur que la teinte des profilés.

##### Spécifications

- Type : système d'ouverture

- Sections : tubulaire

- Forme : avec retour (en forme de U)

- Montage : avec plaquette de couverture

#### Exécution

- Les poignées des fenêtres se situeront à environ 80 cm au-dessus du niveau du sol.  La hauteur de la poignée sera à définir en fonction de la situation existante afin que l’ouverture du châssis soit la plus aisée possible.

Nature du marché: comprises dans le poste 40.41

### 40.61. Ouvertures d’amenée d’air  réglables (OAR)

##### Description:

Il s'agit des systèmes de ventilation naturelle, réglables, intégrés dans la menuiserie extérieure, posés sur le châssis ou sur le vitrage.

La ventilation entend l’amenée, le transfert et l’extraction d’air. L’un ne peut être envisagé sans l’autre.

Cet article traite de l’amenée d’air,

Le transfert d’air est décrit au tome 5,

L’évacuation d’air pour le système C est décrite au tome 6.

L’aérateur sera choisi en fonction de son débit nominal sous 2pa de manière à répondre au besoin de ventilation du local, conformément à la NBN D50-001, c'est-à-dire, pour rappel :

| ALIMENTATION D’AIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Au moins m³/h | Nominal m³/h | Maximal m³/h |
| Séjour, bureau, salle de jeu | 75 | Surface au sol (m²) x 3.6 | 150 |
| Chambre à coucher | 25 | Surface au sol (m²) x 3,6 | 36 par personne |

##### Matériau:

Les grilles de ventilation seront fabriquées en aluminium à rupture thermique (AIMgSI 0,5). L'épaisseur moyenne de l'aluminium sera  d'au moins 1,5 mm. La finition sera  laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté ou support pré-anodisé en environnement agressif *) dans la même teinte que les menuiseries.

Les extrémités seront fabriquées en matière synthétique dure résistant aux intempéries. Lorsque celles-ci sont disponibles en plusieurs couleurs, des échantillons seront soumis au maître d’ouvrage.

L'entrepreneur placera des grilles plates par rapport au plan de la fenêtre. Tous les dispositifs de réglage sont autorisés, pourvu qu'ils répondent aux dispositions des articles suivants. Tous les types placés dans une même façade doivent s'harmoniser au niveau de la forme.

L'entrée d'air sera  protégée contre la pluie. Par vent violent, les grilles ne peuvent pas siffler ou cliqueter.

Les grilles de ventilations sont équipées d’une protection contre l’intrusion d’insectes : elles sont soit équipées d’une moustiquaire, soit de perforations dans l’aluminium faisant office.

Le nettoyage des grilles de ventilation doit pouvoir s’effectuer facilement.

Les débits d'air nominaux respectifs doivent correspondre à la norme sur la ventilation NBN D50-001. La perméabilité à l'air doit pouvoir être réglée ou fermée de l'intérieur.

Des échantillons des types proposés seront soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

##### Exécution:

Les châssis de fenêtres (des locaux d’amenée d’air) seront équipés de grilles de ventilation; les débits d'air nominaux des grilles doivent correspondre aux dispositions en matière de ventilation de la norme NBN D 50-001. La pose s'effectuera selon les prescriptions du fabricant. La jonction des grilles avec le double vitrage et les dormants de châssis doit être parfaitement étanche à l'air et à l'eau. La pose assurera un ensemble rigide et stable. Pendant la durée des travaux, les grilles seront protégées contre toute dégradation et salissure.

Nature du marché: comprises dans le poste 40.41

- 40.71. Seuil en aluminium

Ce poste comprend la fourniture et la pose de seuil en aluminium.  Les seuils répondront aux caractéristiques de l'aluminium. Concerne l’habillage de la finition en plomb de la lucarne.

Matériau

Les seuils de fenêtre en aluminium seront fabriqués en aluminium extrudé et feront intégralement partie du système de fenêtres en PVC.

Spécifications

Les seuils de fenêtre sont profilés en forme de Z, avec un bord avant d'au moins  20 mm. Inclinaison 5°. Le relevé contre les châssis est plat.

La finition et la couleur à déterminer.

Exécution

Les pattes d'ancrage seront posées au moins  tous les 75 cm.  Le remplissage entre le seuil de fenêtre et le support est constitué sur toute la longueur d'un isolation acoustique réalisée par un cordon d'étanchéité compressible ou une mousse d'injection jusqu'à environ 1 cm de la face du mur. Le joint de 1 cm sera rempli d’un mastic élastique de la classe V suivant la NIT 107. Le joint entre les palettes d'about verticales et la maçonnerie sera également soigneusement obturé, sans maculer la maçonnerie.

- Y compris pièce de finition en about.

- Largeur du seuil : 25 cm

Nature du marché: au mct

Type de marché : en quantités forfaitaires

41. VITRAGE EXTERIEUR ET ELEMENTS DE REMPLISSAGE

41.20. Vitrage isolant – généralités

Cet article est d’application.

### 41.21. Vitrage isolant - verre clair

##### Spécifications

- Coefficient U : 1,1 W/m².K suivant la NBN B 62-004 et EN 673.

- La transmission de lumière sera d'au moins  52  %. La teinte sera neutre.

- Pour déterminer l'épaisseur des feuilles de verre, il y a lieu de tenir compte d'une situation normale selon le tableau 3 de STS 38.02.31.1.

- Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique.

- L'étanchéité sera réalisée avec un profil d'étanchéité.  Les mastics seront de la même teinte que le châssis.

- Le double vitrage aura obtenu un agrément technique valable ATG, pour la composition et les performances concernées.

#### Exécution

- La pose sera effectuée conformément aux STS 38 (voir également  les rubriques  41.00 et 41.20). Le vitrage sera rendu étanche avec un  profil d'étanchéité élastique de la classe A selon les STS 38.03.62.1.

Nature du marché: comprises dans le poste 40.41

## 41.50.	Vitrages de sécurité - généralités

Cet article est d’application.

##### Le vitrage répondra aux prescriptions de la NBN S 23-002 complétant l'ancienne STS 38 et déterminant, entre autres, les conditions d'application du vitrage de sécurité afin d'assurer la protection des personnes.

### 41.55. Vitrages de sécurité - à isolation thermique / feuilleté

##### Description

- Il s'agit d'un vitrage de sécurité multicouche composé de feuilles de verre trempé ou flotté, assemblées à l'aide d'une ou plusieurs couches en matière synthétique.

##### Matériau

- Le verre feuilleté répondra aux spécifications et aux critères de qualité des STS 38.08.55.

- Le verre feuilleté se composera de deux feuilles de verre.  Elles seront  séparées par un film de butyral de polyvinyle (PVB) double.  Chaque couche de PVB aura une épaisseur d'environ  0,38 mm. La composition du verre feuilleté sera donnée par un code chiffré x.y.z, où : 
x = l'épaisseur en mm de la première feuille de verre 
y = l'épaisseur en mm de la deuxième feuille de verre 
z = le nombre de couches de PVB d'une épaisseur de 0,38 mm par couche

###### Spécifications

- Aspect : incolore

- Valeur k  : maximum 1,1 W/m2K

- La transmission lumineuse sera d'environ 52 %. (le verre sera incolore)

- Pour déterminer l'épaisseur, il y a lieu de tenir compte de : (Par étage, l'épaisseur totale du vitrage doit être identique)

- une situation normale  selon le tableau 3 des STS 38.02.31.1

- les performances mécaniques selon leur comportement sous charge percutante selon les STS 38 art 15.03.

- Cause C 1 à  5, Risque R 1 à  5, essai selon les STS 38.08.55.03 :  T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7

- Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique

.

Nature du marché: comprises dans le poste 40.41

43. JOINTOIEMENTS DE FACADES ET MASTICS

43.00. Jointoiements  de façades et mastics

Cet article est d’application.

### 43.11.  Cordons d'étanchéité - mousse de polyuréthane

##### Matériau

- Les fermetures de joints consistent en un cordon précomprimé en mousse de polyuréthane imprégnée d’un produit à base de paraffine chlorée et de néoprène. Avant la pose, le ruban sera comprimé jusqu’à 20% de son épaisseur nominale et, après la pose, gonflera lentement jusqu’à ce que le joint obtienne une étanchéité parfaite à la pluie.

###### Spécifications

- Couleur : blanc

- Dimensions  : la largeur du cordon sera d'au moins deux fois celle du joint.

Le système d'étanchéité pour les joints aura obtenu un agrément technique UBAtc ou UEAtc pour le domaine d'application concerné.

##### Exécution

- Les cordons seront exécutés en longueurs maximales, posés en alignement droit et placés suivant les directives du fabricant. La face vue sera réalisée en profondeur.

Nature du marché : comprises dans le poste 40.41

43.20. Remplissage des joints – généralités

Cet article est d’application.

### 43.21	Remplissages de joints - élastique / silicones

#### Matériau

- Le mastic élastique sera un élastomère à une seule composante  à base de silicones neutres qui peuvent être peints.

##### Spécifications

- Couleur : à déterminer en cours d'exécution suivant le choix du Maître d’Ouvrage et de l’architecte

- Le système d'étanchéité à base de silicones aura obtenu un agrément technique UBAtc ou UEAtc pour l'application concernée.

#### Exécution

- Le cordon d'étanchéité est prévu à l'article 40.41.

- La profondeur des joints sera égale à au moins la moitié de la largeur du joint, avec un minimum de 6 mm.

- La face vue sera exécutée avec un léger creux et sera en retrait.

- Au préalable, les lèvres des joints seront protégées à l'aide de bandes adhésives qui seront enlevées immédiatement après le lissage du joint. Les joints seront achevés proprement et en ligne droite et lissés à l'aide d'une solution savonneuse avant la formation de la pellicule.

Nature du marché: comprises dans le poste 40.41