Société Immobilière de Service Public

agréée par la Société Wallonne du Logement

Dossier 1703 - Toitures

Clauses techniques

Références : T/19/0319

Remplacement des toitures de logements sociaux

Résidence Plisnier, 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

Ghlin

Coordonnées de l’Auteur de Projet

A&G Atelier d’Architecture SPRL

Boulevard Initialis, n°15

7000   MONS

Tél. : 065/80.32.22 – Fax : 065/80.38.36

# CLAUSES TECHNIQUES

# 00 - INTRODUCTION / GÉNÉRALITÉS

00 .10. Préambule

Mise en garde préalable sur les circonstances « site occupé »

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l’ensemble des travaux se déroulera en site occupé. Par site occupé, il faut entendre que les logements considérés dans le présent marché sont réputés être occupés par des locataires qui en ont par conséquent le plein accès et la pleine jouissance. Chaque locataire a été préalablement prévenu que des travaux se dérouleront dans leur logement ; ce dernier ne pouvant pas s’y opposer.

Néanmoins, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour assurer le bon déroulement des travaux en « site occupé ».

Tous les prix de l’offre sont censés intégrés les sujétions directes et indirectes qui découlent de cette situation « site occupé ».

En l’occurrence, l’Entrepreneur ne pourra se prévaloir de sujétions consécutives à la situation de site occupé pour réclamer quelconque supplément, indemnité ou prolongation de délais.

Par contre, il se peut que certains logements soient libres d’occupation. L’entrepreneur stipulera aux postes prévus à cet effet dans le bordereau de prix M.R. la moins-value unitaire par logement pour exécuter les travaux du présent marché dans un logement libre d’occupation.

Spécifications particulières

1. Clauses Techniques CCT2009 :

Les clauses techniques du présent Cahier Spécial des Charges reprennent les ajouts, modifications, précisions ou adaptations  du Cahier des Charges Type 2009 (« CCT2009 ») dont toutes les clauses et la nomenclature sont d’entière application. Ce CCT 2009 est disponible sur le site de la société wallonne du logement à l’adresse www.swl.be .

2.  Variantes obligatoires :

Il n’y a pas de variantes obligatoires.

Les variantes libres sont interdites.

Prix du marché

Toutes les prestations qui découlent des présents chapitres 00, 01, 02 et 04 et toutes les prestations d’aménagement et de fonctionnement du chantier font partie intégrante des prix du marché.

01. MODALITES DE L’ENTREPRISE

Remarques importantes :

L’entrepreneur comprendra dans le prix de sa soumission le coût des modalités de l’entreprise et de l’aménagement de chantier.  Ce coût sera réparti sur l’ensemble des postes de la soumission.

En cas de contradiction entre les différents éléments du dossier, l’entrepreneur considérera les plans comme étant prioritaires.  Le cahier spécial des charges est complémentaire des plans.  Le métré est donné à titre indicatif ; l’entrepreneur est censé avoir vérifié chaque quantité au moment de sa remise de prix.   En cours d’exécution, l’entrepreneur n’aura droit à aucune modification de quantité ni à aucun supplément de prix.  Les éventuelles modifications de quantité se feront au moment de la soumission afin que le montant de commande puisse être le plus juste possible.

01. Modalités de l’entreprise - généralités

#### Généralités

Les prescriptions générales et particulières reprises dans le présent chapitre expliquent et/ou complètent les clauses reprises dans la deuxième partie du cahier spécial des charges SWL/T/2017 ainsi que les clauses légales et les Arrêtés Royaux concernant les marchés publics, les marchés de travaux, de fournitures et de services. Les directives ci-dessous ne réduisent en aucune manière les obligations et responsabilités liées à ces documents.

### 01.01. Généralités - visite préalable du chantier

#### Généralités

Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnaît s'être rendu sur place et s'être rendu compte de la situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des voies d'accès. Par conséquent, il est entendu que le soumissionnaire s'est pleinement rendu compte de l'ampleur de l'entreprise et du degré de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement en ce qui concerne:

- la coordination générale des travaux;

- les travaux à réaliser en site occupé ;

- l'aménagement du chantier;

- les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier;

- les possibilités d'acheminement et de stockage des matériaux de construction;

- l'installation des échafaudages;

- les éventuels travaux de démolition;

- l’évacuation des décombres hors du chantier.

Une visite obligatoire est prévue.

L’entrepreneur prendra contact avec le pouvoir adjudicateur en vue de l’organisation de cette visite.

Aux termes de cette visite, une attestation sera délivrée à l’entrepreneur qui la joindra à sa soumission.

### 01.02. Généralités - responsabilités

#### Généralités

L'entrepreneur est responsable de tout dégât qu'il occasionnerait pendant ou à cause de l'exécution de ses travaux soit aux bâtiments, au mobilier, aux plantations, aux voiries, etc. soit aux tiers, qu'il s'agisse de personnes ou de biens.

Il incombe à l’entrepreneur de prendre les renseignements nécessaires auprès des autorités compétentes et de prendre les dispositions nécessaires à ses frais et charges pour en assurer l’intégrité.

### 01.03. Généralités - intégralité de la soumission

Se référer au CCT 2009.

### 01.04. Généralités - cahier des charges de référence

Se référer au CCT 2009.

### 01.05. Généralités - normes de référence

Se référer au CCT 2009.

### 01.06. Conditions de chantier

## L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés dans des logements occupés par des locataires sociaux pendant toute la durée du chantier. Les prix des postes du présent marché incluent, sans distinction, tous les moyens à mettre en œuvre (y compris ceux désignés par l’Auteur de Projet pendant l’exécution des travaux) pour garantir une protection efficace des biens et des personnes, y compris contre le vol, l’intrusion et les intempéries pendant toute la durée du chantier. En outre, l’entrepreneur est censé avoir pris connaissance des clauses sociales faisant partie du présent cahier spécial des charges.

## Notamment, l’entrepreneur ne pourra se prévaloir de sujétions consécutives à la situation de site occupé pour réclamer un quelconque supplément, indemnité ou prolongation de délai.

Tous les prix de l’offre sont censés intégrer les sujétions directes et indirectes qui en découlent.

01.20 Etude / techniques - généralités

Cet article est d’application.

01.22 Etude / techniques - chauffage central

Cet article est d’application.

01.24. Etude / techniques - installation électrique

Cet article est d’application.

## 01.30. Etat des lieux - généralités

Au minimum, l’entrepreneur procédera aux états des lieux (+ récolement) suivants :

- Voiries et abords du domaine public : entre l’entrepreneur et l’Autorité compétente,

- Les terrains concernés par l’emprise du chantier : entre l’entrepreneur et la société de logements

- Les logements proprement dits et leur contenu : entre l’entrepreneur, le locataire et la société de logements

- Les biens des tiers (propriétés, terrains ou immeubles) attenants aux logements proprement dits : entre l’entrepreneur et les propriétaires.

Les frais des états des lieux, des récolements et des éventuelles remises en état constituent une charge d’entreprise.

01.30. Etat des lieux – généralités

Cet article est d’application.

01.32. Etat des lieux – constructions à rénover

Cet article est d’application.

Un état des lieux sera dressé à la charge de l’entreprise avant le début des travaux.  Cet état des lieux portera sur les habitations faisant l’objet des travaux de rénovation – état des lieux intérieur (limité aux plafonds des locaux contre toiture) et extérieurs de tout élément jugé utile par l’entrepreneur engageant sa responsabilité.

Y compris les états des lieux de recollement après travaux.

L’entrepreneur se référera également aux clauses sociales.

Code de mesurage : à la pièce (ensemble des bâtiments) – l’état des lieux reprend également l’état de lieux du mobilier (01.33) et l’état des lieux des voiries et trottoirs (01.34.

Type de marché : quantités forfaitaires

01.33. Etat des lieux – mobilier / occupation permanente

Cet article est d’application.  Les travaux seront réalisés en site occupé.

L’entrepreneur fera un état des lieux du mobilier des locaux jugés nécessaires en fonction des travaux et de l’interdiction de l’entreprise de passer par l’intérieur du logement.

Code de mesurage : compris dans le poste 01.32

01.34. Etat des lieux – voiries et trottoirs

Cet article est d’application.

Code de mesurage : compris dans le poste 01.32

01.40. Coordination du chantier – généralités

Cet article est d’application.

Se référer au CCT 2009.

### 01.41. Coordination du chantier - planning des travaux

L’entrepreneur joindra à son offre un planning d’intention, compte tenu du délai d’exécution global indiqué aux Clauses Administratives.

Ce planning renseignera notamment les dates et durées de chaque intervention par logement et pour l’ensemble du chantier (y compris installation, repli, états des lieux, visites préalables, réceptions et planning amont de remise et d’approbation des documents d’exécution).

Ce planning devra impérativement tenir compte des contraintes suivantes :

- indisponibilité accidentelle d’un logement ;

- simultanéité des opérations ;

- maintien de la viabilité du logement (électricité, chauffage, eau) ;

- interdiction pour l’entrepreneur de passer par l’intérieur des logements ;

- délai d’intervention minimale ;

- accompagnement social.

Endéans les 30 jours calendrier après la date de notification, l’entrepreneur mettra à jour son planning d’intention sur base de ses visites préalables et le soumettre à l’approbation du maître de l’ouvrage et de l’architecte. Le planning d’intention est développé et détaillé en fonction des différentes tâches afin de devenir parfaitement exploitable en phase de chantier.

Ensuite, ce planning devient le planning contractuel d’exécution du marché.

Le planning d’exécution sera affiché en permanence dans la salle de réunion de chantier.

Il y sera consigné par l’entrepreneur, de manière précise, la situation de l’avancement juste avant la réunion de chantier hebdomadaire. Les écarts devront y apparaître clairement.

Lorsque, à l’appréciation conjointe du maître de l’ouvrage et de l’architecte, les écarts d’avancement constatés le nécessitent, l’entrepreneur devra réviser son planning en proposant des mesures de rattrapage pour respecter l’échéance finale des travaux. Au cas où ces mesures de rattrapage influencent d’une quelconque manière les prévisions données aux occupants, l’entrepreneur doit adapter ses informations et obtenir leur accord (allongement des journées de travail, week-end, jours fériés).

En outre, conformément aux dispositions de communications entre l’entrepreneur et les locataires et aux délais d’avertissement préalables, l’entrepreneur produira pour chaque logement un programme d’intervention destiné aux locataires. Ce programme explicite, notamment, la nature de chaque activité, sa durée, sa localisation (local par local).

Chaque activité nécessitera une mention à propos des besoins d’accès, des dispositions à prendre vis-à-vis du mobilier, les durées de mise hors service des installations techniques (électricité, appareils sanitaires, alimentation/évacuation d’eau, chauffage/chauffe-eau,…) et toutes sujétions pouvant affecter l’occupation des lieux.

La non accessibilité d’un logement au moment prévu, due à des circonstances qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur, donnera lieu à une adaptation du planning d’exécution, mais ne donnera pas lieu à la révision du délai global d’exécution des travaux.

### 01.42. 	Coordination - direction du chantier et contrôle

Représentation sur chantier :

L’entrepreneur spécifiera, dès le début de sa mission, les noms, coordonnées et qualification de l’agent à qui il confie la responsabilité de la conduite des travaux.

Cet agent, qui représente l’entreprise à laquelle il appartient, participe aux réunions hebdomadaires de chantier, reçoit de sa direction une délégation de pouvoir qui lui permet de prendre les décisions routinières nécessaires à l’avancement normal des travaux.

Sous-traitance :

L’entrepreneur soumettra à l’approbation préalable du maître de l’ouvrage les coordonnées, Registre de Commerce, numéro d’enregistrement et attestation O.N.S.S. de chaque sous-traitant ainsi que la nature et l’étendue des travaux qu’il souhaite leur sous-traiter.

- Responsabilité :

- Pour rappel, l’entrepreneur est responsable des troubles de voisinage au sens de l’article 544 du code civil (Cf. Clauses Administratives).

- Impétrants :

Il incombe à l’entrepreneur de prendre les renseignements nécessaires auprès des autorités compétentes et de prendre les dispositions nécessaires à ses frais et charges pour en assurer l’intégrité.

### 01.43. Coordination du chantier - journal des travaux

Le journal des travaux sera tenu à jour par l’entrepreneur, éventuellement complété et visé par le délégué du maître de l’ouvrage.  Il se trouve toujours sur le chantier (local de chantier).

01.44. Coordination du chantier – réunions de chantier

Une réunion de chantier se tiendra au moins une fois par semaine.  Le Maître d’Ouvrage, l’architecte et l’entrepreneur conviendront d’un jour de la semaine et d’une heure fixe à laquelle se tiendront ces réunions.

Le délégué de l’entrepreneur est habilité à prendre en réunion les décisions nécessaires au déroulement normal des travaux.

L’entrepreneur est obligatoirement présent aux réunions supplémentaires organisées par l’architecte ou le coordinateur sécurité (réalisation).  Le jour et l’heure sont convenus en concertation avec le maître d’ouvrage, l’architecte et/ou le coordinateur sécurité.

L’architecte établira un rapport de chaque réunion de chantier.  Ces rapports auront la valeur de lettres recommandées.  Tous les points pour lesquels il n’est pas émis de réserve sont considérés comme approuvés.

01.45. Coordination du chantier – contrôle et essais

L’entrepreneur fait contrôler les matériaux avant le commencement des travaux.  Au moins 15 jours avant chaque livraison ou mise en œuvre (en fonction de l’avancement des travaux), l’entrepreneur est tenu de faire approuver par l’architecte la liste des matériaux qu’il compte utiliser.   En outre, il soumettra les échantillons demandés, les fiches techniques, agréments divers et les attestations de contrôle à l’approbation de l’auteur de projet.

Contrôles techniques préalables

Lorsque la marque de conformité Bénor existe pour les produits à mettre en œuvre, seules les produits portant la marque Bénor sont livrés.

Les produits qui portent la marque de conformité Bénor ou l’agrément technique permanent UBAtc ne doivent pas être soumis aux essais de contrôle préalablement à leur mise en œuvre.  Ces certificats de contrôles sont toujours disponibles dans la baraque de chantier.

Le Maître d’Ouvrage se réserve toutefois le droit  de faire effectuer des essais : les résultats de ces essais peuvent être communiqués à l’organisme chargé de la délivrance de la marque Bénor ou du certificat de qualité du produit concerné.

Tous les frais liés aux essais, à la préparation et à l’expédition des échantillons nécessaires au contrôle de produits prétendument équivalents, sont entièrement à charge de l’entrepreneur, indépendamment de l’endroit où les essais sont effectués.

Certificats d’agrément technique

L'agrément technique ATG est une appréciation favorable de l'aptitude à l'emploi de produits et de systèmes de construction non traditionnels (AR 1/11/1988). Il ressort au MCI dans le cadre de l'UBAtc. La liste des agréments valables peut être obtenue après du MCI (Ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure). Sauf mention contraire au Cahier spécial des charges, l'agrément technique ATG ou équivalent est imposé. L’auteur de projet vérifiera la conformité et la compatibilité avec les spécifications du cahier spécial des charges.

Le certificat ATG est un certificat de conformité des produits à l'agrément technique correspondant.

01.47. Coordination du chantier – plans as-built

Conformément aux exigences du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de remettre les plans as-built en version électronique au maître de l'ouvrage. Il s'agit de représentation graphique des installations techniques réalisées et des conduites posées (gaz, sanitaires, chauffage, électricité, …) et ce sur l'ensemble de leur parcours jusqu'au raccordement aux conduites de distribution publique.

Ils sont établis à l'échelle 1/50 et sont remis au maître de l'ouvrage en deux exemplaires, avant de procéder à la réception provisoire. Comme base, on pourra utiliser les plans d'exécution disponibles dans le dossier d'adjudication et/ou demander les plans digitalisés à l'auteur de projet.

##### A remettre d'office après l'exécution des travaux

- plans as-built de la distribution d'eau

- plans as-built des conduites de chauffage

- plans as-built des égouts enterrés et aériens

- plans as-built des conduites de distribution de gaz

- plans as-built et schéma de l'installation électrique

Code de mesurage : à la pièce (pour l’ensemble des plans)

Type de marché : quantités forfaitaires

### 01.48. Coordination du chantier – documents d’exécution

Les principes auxquels s’obligeront le maître de l’ouvrage, l’architecte et l’entrepreneur sont les suivants :

- Tous les documents seront soumis en 4 exemplaires : 2 pour  le MO, 2 pour l’architecte,

- Le MO et l’architecte feront part de leurs remarques ou approbation dans les 5 jours ouvrables de la réception du document.

- La liste des documents et de leur statut est tenue à jour par l’architecte. Elle est annexée au PV de réunion de chantier,

Les documents d’exécution à fournir par l’entrepreneur sont repris aux rubriques concernées.

Chaque matériel et matériau fera l’objet d’une fiche technique à fournir par l’entrepreneur, décrivant le produit de manière précise et son mode de mise en oeuvre. Les fiches techniques sont numérotées par l’entrepreneur suivant un canevas général, y compris celles émanant des sous-traitants. Les travaux ne peuvent être entrepris que sur base des éléments ayant fait l’objet d’une fiche technique approuvée par l’architecte et le maître de l’ouvrage.

Le MO demande les plans, schéma et éventuels modes d’emploi, manuels d’entretien ainsi qu’une note pédagogique et simplifiée de l’utilisation de toutes les installations techniques mises en œuvre, à remettre au fur et à mesure des visites de réceptions partielles des logements.

### 01.49. Coordination du chantier – réceptions

La réception provisoire sera unique et aura lieu à l’achèvement complet des travaux dans l’ensemble des logements.

La réception définitive aura lieu un an après la réception provisoire.

Compte tenu de la circonstance « site occupé », des réceptions partielles, sous forme de constatation d’achèvement des travaux en bonne et due forme et de récolement des états des lieux des logements après travaux, seront effectuées logement par logement endéans les 5 jours ouvrables de la demande de l’entrepreneur. Le principe consiste à limiter ces réceptions préalables à raison d’une fois par semaine en regroupant une série de logements par visite de réception préalable.

La période de garantie ne débutera qu’à la délivrance de la réception provisoire de l’ensemble des logements. Durant cette période de un an, qui sépare la réception provisoire de la réception définitive, l’entrepreneur est tenu d’effectuer toutes les prestations d’entretien et de maintenance des installations en chauffage central avec ou sans production d’eau chaude sanitaire.

## 01.50. Prescriptions concernant la protection de l'environnement – généralités

La rubrique est intégralement d’application.

On insiste particulièrement sur l’évacuation et la mise en conteneur quotidienne des décombres.

Voir aussi les clauses sociales « nettoyage du chantier ».

L’attention est attirée sur le respect de la réglementation en matière de déchets : registre de déchets, décharges agréées,…

### 01.51. Prescriptions concernant la protection de l'environnement - ordre et propreté

### Description

L'entrepreneur principal organisera un chantier ordonné et propre, dont il assumera régulièrement l'entretien pendant toute l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première mesure préventive en ce qui concerne la sécurité des personnes et la prévention des accidents de travail. Le présent article est d'application sur l'ensemble des travaux repris dans ce descriptif.

##### Mesurage

- type de marché : Pour mémoire (PM)

##### Exécution

déblaiement et nettoyage réguliers du chantier

Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur est responsable

- du nettoyage hebdomadaire du chantier et des baraques de chantier;

- de l'évacuation régulière du chantier de tous les matériaux non utilisés et des déchets provenant des travaux effectués par lui et/ou ses sous-traitants;

- des mesures à prendre afin de maintenir en état de propreté les voies d'accès au chantier (voiries, égouts); toutes les garanties imposées par les autorités communales en ce qui concerne le domaine public sont à charge de l'entrepreneur.

Nettoyage général avant la réception provisoire

A la fin des travaux et avant de pouvoir procéder à la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur est tenu d'effectuer un grand nettoyage de l'ensemble du chantier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments qu'il a construits, équipés ou utilisés pendant la durée des travaux, qu'ils aient été salis par lui ou par ses sous-traitants. Ce grand nettoyage comprend entre autres le lavage des châssis et vitrages, des portes, des sols, des tablettes de fenêtres, des appareils sanitaires, etc. Le nettoyage se fera à l'aide de produits de nettoyage appropriés et, au besoin, par du personnel spécialisé.

##### Contrôle

Si, dans les huit jours suivant la mise en demeure signifiée par écrit, l'entrepreneur n'y a donné aucune suite, l'architecte et le maître de l'ouvrage se réservent le droit de faire nettoyer le chantier par des tiers et de faire évacuer les matériaux abandonnés. Les frais y afférents sont entièrement déduits de l'état d'avancement mensuel ou du décompte final de l'entrepreneur.

### 01.52.	 Prescriptions concernant la protection de l'environnement - nuisance

### Généralités

L'entrepreneur est tenu d'équiper ses appareils de tous les moyens d'insonorisation que la technique met à sa disposition. En particulier dans les environnements urbains, les nuisances sonores doivent être limitées le plus possible. Toutes les réclamations et les éventuelles amendes lui sont mises à charge. Pour plus d'informations, consultez "Le bruit sur les chantiers" (CSTC, n° 1984/2) et la NBN ISO 4872 - Acoustique - Mesure du bruit aérien émis par les engins de construction destinés à être utilisés à l'air libre - Méthode de vérification de la conformité en ce qui concerne les limites de bruit

(ISO 4872) (1992).

### 01.53.	Prescriptions concernant la protection de l'environnement - nuisances dues à la poussière

### Généralités

Lors de l'exécution de travaux susceptibles de provoquer de la poussière, l'entrepreneur prendra les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances pour l'environnement. Ces mesures peuvent comporter l'aspersion d'eau et/ou la mise en place de bâches de protection.

### 01.54.	Prescriptions concernant la protection de l'environnement - évacuation des déchets

### Généralités

L'entrepreneur se charge de l'évacuation de tous les matériaux de démolition vers les décharges agréées ou les centres de traitement. Il en remettra les preuves à l'Administration. En aucune condition, des matériaux de démolition, débris, décombres ou détritus quelconques ne seront abandonnés sur le chantier, enfouis ou brûlés. Dans la mesure du possible, les différents déchets seront triés et déversés séparément.

Les déchets dangereux seront stockés et déversés séparément, en concertation avec le coordinateur-réalisation et la firme de traitement des déchets.

## 01.60. Prescriptions en matière de sécurité – généralités

La rubrique est intégralement d’application.

L’attention est attirée sur les spécificités liées au « site occupé ».

## 01.90. Viabilité du chantier - généralités

Prise de précautions visant les temps de coupure d’électricité, d’eau, durée limitée de mise hors service des sanitaires, chauffage,…

En tout temps, l’entrepreneur veillera au maintien de la température minimale et de l’étanchéité dans les logements.

L’entrepreneur mettra les protections nécessaires pour préserver le mobilité des poussières et autres dégradations durant le chantier.

L’entrepreneur s’obligera à :

- maintenir au minimum une pièce (chambre, living ou cuisine,…) à l’usage exclusif du locataire pendant la durée des travaux;

- mettre en œuvre les moyens pour limiter la propagation des poussières : outillage pourvu de système d’aspiration, écran anti-poussières,… ;

- maintenir en toute sécurité 24h/24 les accès aux logements.

02. AMENAGEMENT DU CHANTIER

L’entreprise soumettra dans les 20 jours calendrier de la date de la commande un plan complet de l’installation de chantier accompagné d’une note détaillant l’organisation générale des accès, stockage et évacuation – cf. article 02.30. Voies d'accès – généralités du CCT 2009.

## Il y a lieu de prévoir à l’intérieur une clôture périphérique solidaire fixée mécaniquement de minimum 1,80m de haut l’emplacement pour tout le matériel de chantier, les baraques pour le personnel d’entreprise, pour le personnel des sous-traitants, les zones de stockage, zones des containers à déchets, etc. – cf. article 02.40 Clôture provisoire – généralités du CCT 2009.

Il est interdit à l’entreprise, sauf autorisation expresse dûment justifiée et obtenue auprès du Représentant de MDO, d’aménager des locaux à ces fins à l’intérieur des bâtiments.

L’architecte après avis du MDO stipulera les surfaces qui pourront être affectées aux installations de chantier. Lorsqu’il s’agit d’une zone propriété du MDO, il incombe à l’entreprise de remettre cette aire en état après travaux. Lorsqu’il s’agit du domaine public, il appartient à l’entreprise de récolter les autorisations nécessaires auprès des autorités Compétentes et d’inclure dans ses prix les frais et taxes généralement quelconques liées à cette occupation.

Le repli fait partie de l’entreprise et est inclus dans le délai.

## 02.10.	protection des plantations - généralités

Cet article est d’application.

## 02.20.	Enlèvement des plantations

##### Description

Après l'habituel état des lieux et la protection des plantations à conserver, toute la végétation superflue (haies, arbres, buissons, fourrés, …) sera évacuée du terrain de construction.

##### Mesurage

Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage est réalisé comme suit :

- type de marché : Pour mémoire (PM)

##### Exécution

Les arbres et buissons à conserver seront protégés selon l'article 02.10. Sauf disposition contraire dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur pourra disposer librement des arbres et plantations enlevés. La végétation sera évacuée du chantier. Il est interdit de les brûler ou de les enfouir sur le terrain à bâtir.

Concerne : les plantations collées aux façades empêchant les interventions sur celles-ci.  L’entrepreneur prendra néanmoins soins de pouvoir conserver un maximum de plantations.

## 02.30.	Voies d'accès - généralités

## Description

L'entrepreneur réalisera un accès facile, sûr et solide pour le chantier. Tous les frais que pourraient occasionner les travaux de terrassement et autres, seront entièrement à charge de l'entreprise. L'entrepreneur est supposé connaître le type de sol et l'état du terrain et bien se rendre compte de toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer à ce niveau. En effet,  il ne pourra invoquer aucun argument à ce sujet qui puisse justifier un retard d'exécution. A défaut d'emplacements de parking, un espace sera réservé et aménagé afin de pouvoir servir de parking provisoire. Outre l'entretien de toutes les voiries provisoires ou existantes utilisées par lui ou ses sous-traitants, l'entrepreneur est également tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de maintenir les voies publiques en bon état de propreté. Tous les éventuels dégâts seront réparés aux frais de l'entrepreneur.

Pour l’utilisation du bâtiment, il convient également de garantir un accès permanent praticable pour les véhicules des services d’incendie conformément à l’arrêté royal du 07-07-94 (modifié par l’AR du 19-12-1997, du 04-04-2003 et du 13-06-2007).

##### Mesurage

- type de marché : Pour mémoire (PM)

##### Exécution

Les empierrements provisoires seront aménagés selon les dispositions et dessins du cahier spécial des charges.

02.33. Voies d'accès - protection / voie publique

02.40. Clôture provisoire - généralités

Les zones clôturées seront pourvues chacune d’un portail que l’entreprise veillera à fermer efficacement après chaque journée de travail. Des dispositions seront prévues avec les services de pompier pour leur permettre l’accès en cas d’incendie. Lorsque l’installation déborde sur le domaine public, l’entreprise respectera les impositions des autorités compétentes notamment en matière d’éclairage et de signalisation. Les voies d’accès seront également entretenues à charge de l’entreprise.

L’E est responsable, durant toute la durée des travaux, du contrôle des entrées, sorties de personnes, matériel et matériaux ainsi que du gardiennage et de l’entretien de l’ensemble de ces installations.

02.49.  Accès aux zones de travail – dispositions particulières

Les accès aux zones de travail seront réglementés compte tenu de la situation « site occupé ». Ainsi le port d’un badge nominatif est obligatoire pour toutes les personnes habilitées à circuler sur le chantier (Délégués du Maître d’Ouvrage, Auteurs de projet, Bureaux de contrôle, le personnel de l’entrepreneur et de ses sous-traitants,). Ces badges seront constitués par et à charge de l’entrepreneur et reprendra le nom de la société et le nom du travailleur.

02.50. Panneaux d’affichage – généralités

#### Généralités

Le nombre et l'emplacement des panneaux de chantier et d'affichage satisferont  aux dispositions de l'article 11.24, STS 11-édition 1990.

#### Mesurage

type de marché : Pour mémoire (PM)

#### Matériaux

Panneaux:

le panneau sera en multiplex marin ou en matériau similaire résistant aux intempéries, de couleur blanche, épaisseur 1,8 cm

Structure portante : SRN raboté, section: environ 7x17 cm

Lettres : lettre noires inaltérables sur fond blanc, peintes ou autocollantes.

#### Exécution

L'entrepreneur assumera la responsabilité de l'installation des panneaux et en particulier de la sécurité de l'ensemble. L'ensemble sera résistant aux vents forts et à la pluie.

Les panneaux ne seront enlevés qu'avec l'accord explicite du maître de l’ouvrage. Après l'enlèvement, l'endroit sera rétabli dans son état original.

#### Contrôle

Hormis  en ce qui concerne la mention uniforme de l'entrepreneur et des sous-traitants sur le panneau de chantier, les panneaux publicitaires sont interdits, sauf moyennant  l'accord explicite du maître de l’ouvrage. Toute autre forme de publicité est interdite et sera retirée du chantier.

Le panneau fait mention du nom du coordinateur sécurité.

### 02.51. Panneaux d'affichage - panneau de chantier / SWL

#### Matériau

Lors de la réunion préparatoire du chantier, le maître de l'ouvrage remettra à l'entrepreneur un plan  du lay-out de l'ensemble du panneau, conformément aux directives de la SWL,

Les panneaux d'information contiennent les données suivantes en langue française :

Logo SWL - Société wallonne du logement – rue de l’écluse, 21 - 6000 Charleroi

Pouvoir adjudicataire

Maître de l'ouvrage : nom, adresse & téléphone/fax de la SLSP

Projet : la dénomination du projet, le nombre et le type de logements.

Auteur(s) de projet : nom et adresse du(des) auteur(s) de projet / + les éventuels bureaux d'étude

Stabilité / Techniques spéciales : nom et adresse des bureaux d'étude concernés

Entrepreneur : nom, adresse & téléphone/fax de l'entrepreneur principal + numéro de téléphone de la permanence du chantier.

Coordinateur sécurité : nom, adresse, téléphone.

Délai d'exécution: date de commencement et date présumée de la fin des travaux

#### Exécution

Les panneaux seront réalisés  et placés conformément au point 02.50 panneaux d'affichage – généralités. Dès le commencement des travaux et jusqu'à leur finition, le panneau sera placé bien en vue à l'entrée du chantier ou à l'endroit indiqué par l'auteur de projet.

#### Application

Nombre de panneaux à placer : un panneau de chantier par groupement.

## 02.60. Baraques de chantier - généralités

L’installation de chantier comprendra notamment :

- Les vestiaires, sanitaires et réfectoire pour le personnel ouvrier de l’entrepreneur et de ses sous-traitants ;

- Les bureaux de chantier de l’encadrement de l’entrepreneur ;

- Une salle affectée à l’usage de l’architecte et du maître de l’ouvrage qui servira également de salle de réunion d’une capacité de 8 personnes;

Au minimum, le bureau principal de l’entrepreneur sera équipé d’une ligne téléphonique fixe, d’un télécopieur et d’un photocopieur format A3. Ces équipements pourront être utilisés, le cas échéant, par les représentants de l’architecte et du maître de l’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, la salle affectée à l’usage de l’architecte et du maître de l’ouvrage sera chauffée, éclairée, entretenue et meublée au minimum de :

- Tables et chaises pour 8 personnes,

- 2 prises de courant.

Outre les 4 exemplaires des documents d’exécution soumis au maître de m’ouvrage et à l’architecte, un jeu complet des documents d’exécution approuvé sera tenu à disposition dans cette salle.

### 02.61. Baraques de chantier - remise / matériel & matériaux de construction

Cet article est d’application.

### 02.62. Baraques de chantier - local de réunion / bureau

### Cet article est d’application.

### 02.63.	Baraques de chantier - local pour le personnel / vestiaire

### Cet article est d’application.

### 02.64.	Baraques de chantier - équipements sanitaires

### Cet article est d’application.

### 02.65.	Baraques de chantier - toilettes

### Cet article est d’application.

## 02.70. Raccordements provisoires - généralités

L’entrepreneur a la charge de se raccorder et de s’alimenter en eau, électricité.

Il prévoit l’installation nécessaire à la distribution de l’eau et de l’électricité nécessaire à l’ensemble de son marché. L’installation électrique de l’entrepreneur devra être réceptionnée par un organisme agréé. Les installations, replis, consommations, contrôles, entretien et autres dispositions particulières (ex : protection des tuyauteries d’eau contre le gel) constitue une charge de l’entreprise.

Sont également à charge de l’entreprise les frais de raccordement et de consommation en téléphonie et les frais de raccordement éventuel au réseau d’égout.

Les locataires ne sont pas tenus de fournir quelconque énergie ou moyen de communication à l’entreprise.

03. TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DE SOUTENEMENT

03.00. Travaux de démolitions et de soutènement  - généralités

Cet article est d’application.

Rappel du point 1.06. du présent cahier spécial des charges – travaux en site occupé avec toutes les mesures que ce travail engendre.

Pour les postes de démolitions, l’entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité et de protections pour les ouvrages existants ainsi que la protection des habitations non concernées par le présent marché.

Tous les déchets seront évacués hors du chantier suivant les règles en vigueur en Région Wallonne, via des conteneurs.

Tous les percements sont compris dans les démolitions, tous les ragréages de maçonneries, cloisons et planchers nécessaires sont également compris.

## 03.30.	Démolition / éléments de toiture - généralités

##### Description

Les travaux de démolition de la toiture comprennent tous les éléments de toiture décrits dans le cahier spécial des charges.

##### Exécution

Les éléments de toiture seront soigneusement enlevés démontés et/ou démolis avec les moyens appropriés en veillant à ce que les éléments de construction à conserver ne soient pas endommagés.

Pendant les travaux de démolitions l’entrepreneur doit  :

-	prendre toutes les mesures afin de ne provoquer aucun dégât aux ouvrages maintenus

-	mettre en œuvre les étançonnements et protections nécessaires pour éviter des dégâts aux structures à maintenir

-	respecter les surcharges maximales sur les structures existantes

L’entrepreneur doit établir un plan de sécurité reprenant les mesures et les interventions nécessaires à chaque instant et à chaque phase des travaux.

Evacuation des décombres hors du chantier suivant les normes en vigueur en Région Wallonne.

##### Application

Les travaux de démolition comprennent les éléments de toiture suivants:

- La couverture de toiture, le cas échéant, y compris la sous-toiture

- L'isolation de la toiture, à enlever jusqu'au support, y compris tous les moyens de fixation.

- Les tuyaux d'évacuation de tous diamètres et tous leurs moyens de fixation et accessoires.

- Les fenêtres de pans de toitures, y compris tous les moyens de fixation.

Code de mesurage : compris et répartis dans les postes de démolition

03.30.05.  Vérification de l’étanchéité existante

Une vérification du support a été réalisée préalablement à cette étude.  Tous les supports sont en bon état.  Ils sont constitués d’un voligeage.

L’étanchéité actuelle servira de pare-vapeur, on y placera l’isolation avec des fixations mécaniques et on placera alors l’étanchéité.

Ce poste comprend donc l’inspection des toitures afin de vérifier l’étanchéité qui servira de pare-vapeur.  Là où il existe des problèmes ou des cloches dans l’étanchéité existante, l’entrepreneur interviendra et fera les retouches nécessaires.  Sur la périphérie, l’entreprise collera une membrane asphaltique dépassant d’une trentaine de cm.  Celle-ci permettra de fermer le complexe de la toiture en emballant ainsi l’isolation.  Cette bavette sera soudée sur la sous-couche.

La réfection et les bavettes d’étanchéité sont comprises dans le présent poste.

Code de mesurage : somme à justifier

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.11.  Enlèvement de l’étanchéité de toiture en zinc

Ce poste comprend l'enlèvement complet l’étanchéité en zinc des habitations n°24, 25 et 28.

Les pièces abîmées ou soupçonnées de fragilité au démontage doivent être déclarées auprès de l’Auteur de projet avant toute intervention qui statuera sur leur(s) remplacement(s) éventuel(s).

En cas opposé, les réparations et remplacements seront aux frais de l’entrepreneur.

Code de mesurage : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.12. Enlèvement des gouttières

Ce poste comprend l’enlèvement des gouttières en zinc ainsi que tous les éléments de fixations, crochets, colliers, attaches, ….

Code de mesurage : au mct

Type de marché : quantité forfaitaire

03.30.13. Enlèvement des planches de rive

Ce poste comprend l’enlèvement des planches de rive latérales et planches de rive pour nochère.  Y compris enlèvement des éléments de fixation.

Code de mesurage : au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.14. Enlèvement des descentes d’eaux pluviales

Ce poste comprend l’enlèvement soigneux des descentes d’eaux pluviales et dauphins en fonte.

Code de mesurage : au mct

Type de marché : quantité forfaitaire

03.30.15.  Démontage des cheminées

Ce poste comprend la démolition  des cheminées en maçonneries situées en toiture de chaque logement, en façade avant et en façade arrière.

Arasement de la partie extérieure de la cheminée jusque sous le niveau de la toiture.

Pour les conduits qui ne sont plus utilisés, condamnation du reste de la cheminée comprise dans le présent poste - fermeture du conduit d'évacuation, arasement sous la structure, réalisation d’une rehausse et pose d’une dalle béton ou un panneau en béton sous la structure, étanchéité.

Code de mesurage : à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.16. Démontage des busettes de ventilation

Ce poste comprend l’enlèvement des busettes de ventilation présentes au niveau des toitures de chaque logement.  Les conduits de sorties de ventilation en toiture qui ne seront plus utilisés seront condamnés – à voir avec le Maître d’Ouvrage.

Code de mesurage : à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

03.30.17. Enlèvement et découpe des débordements de toiture en bois

Ce poste comprend la découpe des débordements de toiture de manière à ne conserver qu’un débord suffisant pour accrocher la gouttière +/- 20 cm.  La découpe sera soigneusement réalisée afin de ne pas abîmer le reste de la structure.  Y compris l’enlèvement du revêtement du débordement de toiture, y compris enlèvement des éléments de fixations, support, …..  Le reste de la structure sera soit conservée si elle est correcte, soit remplacée si son état est vétuste ou  renforcée.  A l’aide des moyens qu’il trouvera nécessaires, l’entrepreneur vérifiera de manière minutieuse l’état du reste de la structure qui servira pour accrocher les gouttières et placer planches de rives et dessous débordements toitures.  Le poste 30.19 Bois de charpente sera utilisé en cas de besoin de remplacement.

Code de mesurage : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

# 04 - GESTION DES DECHETS DE DEMOLITION (pour mémoire)

Cet article est d’application.  Se référer au CCT 2009.

Toutes les prescriptions générales reprises au présent chapitre du CCT 2009 en matière de gestion de déchets de démolition sont d’entière application.

Type de marché : compris et répartis sur l’ensemble des postes de la soumission.

# 05 - PLAN DE SECURITE ET DE SANTE (pour mémoire)

Toutes les prescriptions générales reprises au présent chapitre du CCT 2009 ainsi que celles reprises au PSS du coordinateur sécurité joint au dossier sont d’entière application.

Type de marché : compris et répartis sur l’ensemble des postes de la soumission.

25.  CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION

25.00. Conduits de fumée et de ventilation – généralités

Cet article est d’application.

25.20.Eléments de cheminée – généralités

Cet article est d’application.

## 25.25.	Elément de sortie en toiture multifonctionnel

Cet élément est une cheminée sur mesure destinée à l’évacuation des fumées et à l’amenée d’air à l’aide d’un seul passage de toiture.

Soit en version toit incliné, sur le faîte ou un toit plat et pour la finition d’une cheminée maçonnée (coffret).

La cheminée est destinée à reprendre les raccordements arrivant sur un ou plusieurs niveaux selon le cas (Maximum 5 niveaux + éventuellement un niveau d’inspection). Les conduits devront se connecter sans difficulté à tous les standards d’entrée d’air et de sortie de gaz en vigueur en Europe.

- Arrivées possibles ; air pour ventilation naturelle ou mécanique et air de combustion pour des chaudières à ventouse et à condensation

- Sorties possibles ; air pour ventilation naturelle ou mécanique, des hottes, des séchoirs, l’évacuation de fumées pour des chaudières à ventouse et à condensation,

- Continu ; aération d’égouts (Ø90 ou Ø110), passage pour CLV (combinés évacuation de gaz de combustion et amenée d’air) ou cheminée en inox double ou simple paroi, et évacuations de fumées des chaudières atmosphériques.

##### Matériaux

La cheminée est fabriquée en aluminium préalablement traité avec un dégraissant, puis recouverte d’une couche de peinture polyester se déclinant dans la palette RAL.

L’embase de montage sur toiture sera en aluminium à double paroi avec isolation. La version pour toit plat aura une hauteur d’environ 800 mm avec plaque à coller de +/-200 mm, les versions pour toit incliné ou pour faîte sont fabriquées de la même façon que la cheminée.  Ceux-là consistent  en deux versions, plomb en dessous (standard) ou plomb autour (pour des ardoises et les tuiles non-profilées).

Pour les toitures en zinc l’embase sera réalisée par le couvreur.

En qui concerne la prévention incendie, ces éléments doivent être équipés d’une possibilité de ventilation en gaine inférieure (voir arrêté royal du 19 décembre 1997).

Nature du marché: à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

30. ELEMENTS DE TOITURE / TOITURE A VERSANTS

30.00. Toitures à versants / Eléments de toiture – généralités

Cet article est d’application.

30.10. Structure de toiture en bois – généralités

Cet article est d’application.

30.19. Bois de charpente et autres

Après la vérification de l’état de la structure des corniches et de la structure des débordements de toiture, le remplacement et/ou le renforcement d'éléments ponctuels sera/seront envisagés.   Les éléments endommagés seront enlevés et remplacés ou renforcés. Au préalable, un inventaire sera dressé par l’entreprise et soumis à l’architecte.  Le remplacement ne pourra se faire qu’une fois l’inventaire approuvé en PV ou journal de chantier par l’architecte.

Les éléments mis en place seront en sapin de première qualité (5ème exclue), choix charpente.

Tous les bois sont traités préalablement avec un produit hydrofuge et fongicide les mettant à l'abri de la pourriture et des insectes ou par station de trempage conformément à la norme N.B.N. 439. Dans ce dernier cas, un certificat avec bordereau des bois est fourni par le directeur de la station.

Entraxe à définir par le fabriquant.

Y compris tous les moyens et éléments de fixation.

Nature du marché: au m3

Type de marché : quantités présumées

### 30.50	  Planche de rive en fibre ciment

Cet article est d’application.

#### Matériau

Composition :

•	ciment Portland

•	charges minérales sélectionnées pour une surface extra lisse

•	fibres de renforcement organiques

•	additifs fonctionnels

•	agent acrylique en dispersion structuré à base d'eau du côté décoratif

•	couche de fond au verso

##### Spécifications

- Épaisseur des parois : minimum 10 mm

- Teinte : à définir par le MDO

- Profil : jointif

- Hauteur : 40 cm

Nature du marché: au mct

Type de marché : en quantités forfaitaires

### 30.51. Planche de rive pour nochère en fibre ciment

Cet article est d’application.

#### Matériau

Composition :

•	ciment Portland

•	charges minérales sélectionnées pour une surface extra lisse

•	fibres de renforcement organiques

•	additifs fonctionnels

•	agent acrylique en dispersion structuré à base d'eau du côté décoratif

•	couche de fond au verso

##### Spécifications

- Épaisseur des parois : minimum 10 mm

- Teinte : à définir par le MDO

- Profil : jointif

- Hauteur : 40 cm

Nature du marché: au mct

Type de marché : en quantités forfaitaires

# 33 TOITURES PLATES / DALLE SUPPORT

## 33.20.	Voligeage sur gîtage en bois - généralités

Cet article est d’application.

### 33.21.	Voligeage sur gîtage en bois - plaques

Ce poste comprend la réalisation d’une fermeture des cheminées enlevées.

##### Matériau

Il s'agit du voligeage composé de plaques  en panneaux OSB (Oriented Strand Board) selon la NBN EN 300 - Panneaux à copeaux allongés, étroits et orientés (OSB) - Nomenclature, classement et spécifications (1997).

###### Spécifications OSB

- Type : qualité d'encollage résistant aux intempéries & à la cuisson 72-100

- Teneur en formaldéhyde : classe E1 (selon la NBN B 16-201 ou EN 120)

- Épaisseur des plaques : minimum  18 mm

- Finition des bords : à rainures et languettes

- Finition de surface : poncée

- Stabilité au feu : R30 / R60 / R120 selon la classification de la NBN EN 13501-2 ou Rf 1/2h / Rf 1h / Rf 2h selon la NBN 713 020 tant qu’elle est encore d’application.

Support aux prescripteurs : guide C de la prévention passive référencé dans le tome 0 (§01.05) de ce cahier des charges.

##### Exécution

Dans un sens, les panneaux seront posés parfaitement jointifs avec le joint dans l'axe des poutres. Dans l'autre sens, ils coïncideront autant que possible avec les éléments de gîtage cloués entre les poutres. Les panneaux seront fixés à l'aide de vis.

Si les poutres portantes ne sont pas en pente, il y a lieu d’utiliser des chevilles de pente en bois.

Sur les quatre côtés, les plaques seront assemblées à l'aide d'une languette en bois.

Nature du marché:	au m2

Type de marché : quantités présumées

# 34. TOITURES PLATES / ISOLATION THERMIQUE

## 34.00.	Toitures plates / isolation thermique - généralités

Cet article est d’application.

## 34.10.	Panneaux d'isolation - généralités

Cet article est d’application.

34.17. Isolation en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR)

Isolation des toitures et des débordements pour accroche gouttières.

L’entrepreneur fournira une fiche technique des produits qu’il propose.

Panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100% sans CFC, revêtue des 2 côtés d'un complexe d'aluminium multicouche étanche au gaz.

Ce panneau d'isolation est appliqué comme isolation des toitures chaudes avec

Système d'étanchéité avec la 1ère couche en semi-adhérence auto-adhésive.

Epaisseur : 140 mm

FIXATION DE L'ISOLANT

Partiellement collé avec de la colle en lignes, ca 200 g/m2 (valeur à calculer résistance au vent 4330 Pa)

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Densité de la mousse 32 kg/m³

Résistance à la compression pour une déformation de 10 % ≥ 175 kPa (EN 13165)

Comportement sous charge répartie classe C Valeur ld (EN 13165)

La valeur U à atteindre est de 0.17 W (m2.k) (lambda 0.022)

Résistance à la traction perpendiculaire ≥ 60 kPa (EN 1607)

Résistance à la diffusion de vapeur Mousse PIR: µ = 60 Revêtement ALU: µ > 100.000

Cellules fermées : plus de 95 %

Agrément Technique

Nature du marché:	au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

## 34.20.	Pare-vapeur - généralités

Cet article est d’application.

34.24. Pare-vapeur élastomérisé

Ce poste comprend la fourniture et le placement d’un pare-vapeur composé de bitume élastomérisé (SBS) et d’une armature de combinaison de fibres de verre ou de polyester-verre. La face supérieure est parachevée avec une feuille d’ALU et la face inférieure est autocollante.

Nature du marché:	au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

# 35 TOITURES PLATES / revêtement d'étanchéité

## 35.00.	Toitures plates / revêtements d'étanchéité - généralités

Cet article est d’application.

35.14.	Etanchéité bitumineuse élastomérisée

L’entrepreneur fournira une fiche technique du produit qu’il propose.  La couche supérieure du revêtement d’étanchéité sera compatible avec le zinc.

Vernis d’adhérence auto-adhésif

1 couche de vernis d'adhérence bitumineux modifié avec des polymères élastomères.

Consommation relative au support:

• Métal: 	10-15 m2/Liter	70 – 100 ml/m2

• Béton: 	3-4 m2/Liter	250 – 300 ml/m2

• Bitume: 	 5 m2/Liter	 200 ml/m2

• Bois: 		10-12 m2/Liter	85 – 100 ml/m2

Temps de séchage  60 min. à 20°C.

Application : à la brosse ou au pistolet (airless / pression 220 bar / ouverture du gicleur 0,15” / filtre 50 mesh). Mise en oeuvre à une température entre + 10 et + 25 °C.

Primaire bitumineux

Enduit d’imprégnation à froid de tout support avant la mise en œuvre du revêtement bitumineux d’étanchéité.

Temps de séchage : environ deux heures, selon le support et les conditions atmosphériques.

Contenant ± 40 % de bitume et 60 % White spirit.

Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que le béton, le métal, le bois, le ciment et les revêtements bitumineux.

A utiliser avec des membranes bitumineuses et des produits d’entretien liquides adaptés.

Mise en œuvre à une température entre +3 et +27 °C.

Prêt à l’emploi.  Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.   Appliquer le produit en une seule couche au moyen d’une brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet à pression.

Caractéristiques physiques et chimiques : densité relative : 0,95 g/cm3 ± 5% ; viscosité à 40°C : ± 195 à 250 Cst. ; extrait sec sur 5g et 12h à 110°C : ± 40%.

Sous-couche

Membrane d'étanchéité, se composant d'une armature de polyester stabilisée de 170 g/m² enrobée d'un bitume souple et la face inférieure partiellement de plots (carreaux)

de bitume élastomère SBS auto-adhésif.

L'armature de polyester donne à la membrane une stabilité dimensionnelle supérieure et permet une circulation sur la membrane lors de la pose.

Le diffuseur de vapeur incorporé à la face inférieure est réalisé à l'aide de plots (carreaux ) de bitume élastomère SBS.

La surface d'adhésion sur le support est d'environ 40 %, assurant le rapport idéal entre la résistance au vent et la diffusion de vapeur.

La diffusion optimale de la vapeur est obtenue grâce à la structure large et diagonale des canaux.

La face supérieure est recouverte d'un bitume de revêtement souple.

La face inférieure est recouverte partiellement de plots de bitume élastomère SBS auto-adhésif, qui garantit une adhérence immédiate et élevée au support.

La face supérieure est surfacée de minéraux de quartz et d'un film d'adhérence de 8 cm au niveau du recouvrement longitudinal.

La face inférieure est protégée par une feuille siliconée amovible.

DOMAINES D'APPLICATION

Sous-couche de diffusion de vapeur dans un système d'étanchéité bi-couches. Peut être posé sur des supports dont la résistance au délaminage est suffisante, comme le béton, les revêtements bitumineux existants, les supports en bois.

On applique sur le support un vernis d'adhérence.

Egalement comme sous-couche sur de l'EPS nu ou du PUR ou PIR surfacé d'un voile de verre laqué ou d'un complexe aluminium.

Ne pas appliquer le vernis d'adhérence préalablement ! La composition spéciale de la sous-couche est telle que la couche d'isolation ne peut pas être endommagée par la transmission de chaleur lors de la pose au chalumeau de la couche supérieure.

COMPOSITION

armature: armature de polyester stabilisé de 170 g/m².

Masse d'enrobage:

o Enrobé: bitume de revêtement souple.

o Face inférieure: diffuseur de vapeur incorporé sur base de carreaux en bitume élastomère SBS.

DIMENSIONS

épaisseur: 2,5 mm

longueur: 10 m

largeur: 1 m

poids: 32 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (valeurs moyennes)

Résistance à la traction(UEAtc) longueur: 700 N - largeur : 500 N

Allongement à la rupture(UEAtc) longueur: 35 % - largeur : 35 %

Souplesse à basse température face auto-adhésive: - 25 °C

Retrait libre : 0,3 %

MISE EN OEUVRE

Le support doit être égal, sec, exempt de toute graisse et poussière. On applique sur les supports, à l'exception des isolants, un vernis d'adhérence. La première bande est déroulée et alignée, puis ré-enroulée sur environ la moitié de sa longueur. Découper le film siliconé amovible dans le sens transversal et le tirer vers le haut en une seule opération tout en déroulant le rouleau. La face inférieure adhésive entre ainsi en contact avec le support et adhère immédiatement.

Répéter la même opération pour l'autre moitié du rouleau. La bande suivante est posée de la même façon, avec un recouvrement longitudinal de 8 cm et de minimum 25 cm au recouvrement transversal totalement soudé.

Presser le joint longitudinal sur toute sa longueur à l'aide d'un rouleau à comprimer semi-dur. Un recouvrement latéral étanche est ainsi constitué. Fermer les recouvrements transversaux

à la flamme douce. Ensuite la couche supérieure est totalement soudée sur la sous-couche.

Température de pose: ≥ 10°C.

En cas d'application durant une période froide, la membrane doit être stockée au moins pendant 12 heures à une température ambiante de > 10°C avant d'être posée.

STOCKAGE

Ne pas empiler les palettes

Stocker à l'intérieur, idéalement dans un endroit sombre afin d'éviter toute exposition directe à la lumière et à la chaleur du soleil.

Procéder à la pose des rouleaux dans un délai le plus court possible après leur fabrication. ( voir emballage )

Délais de stockage : dépend des conditions ambiantes ; idéalement dans un endroit sombre de 10 à 20°C pendant maximum 6 mois.

Deuxième couche

Membrane d'étanchéité dotée d'une performante résistance à la propagation du feu et à la pénétration des racines, composée d'une armature composite polyester pourvue d'une couche de cristaux de graphite naturels expansibles et surfacée de bitume tri-polymère.

L'armature de ≥ 250 g/m² se caractérise non seulement par des valeurs mécaniques extrêmes mais aussi par une

stabilité dimensionnelle et une résistance à la délaminage accrues. Elle se compose de trois couches :

1. La face supérieure consiste en fibres polyester

2. La base consiste en une grille en fibres de verre dans le sens longitudinal et en fibres en polyester ultra-renforcées dans le sens transversal.

3. La face inférieure consiste aussi en fibres polyester

Ces 3 éléments structurels sont liés en une seule armature stable par fixation mécanique et liaison chimique.

Les cristaux de graphite expansibles sont déposés en usine sur l'armature composite polyester, de telle sorte que ni l'armature ni le liant ne soient soumis à des altérations et que leurs propriétés en matière de performance demeurent garanties.

La face supérieure est protégée par un surfaçage de paillettes d'ardoise anthracite incorporées ayant une excellente adhérence.

L'adhérence optimale est obtenue grâce à la présence d'une feuille thermofusible sur la bande de soudure.

La face inférieure au profil arrondi est parachevée d'une feuille thermofusible en HDPE ce qui augmente d'au moins 10% la surface de contact de la flamme sur la masse enrobante. La feuille thermofusible est alignée avec précision sur les bords de la membrane.

APPLICATIONS

Membrane de finition résistante au feu conforme à toutes les classifications européennes de la prEN 13501, partie 5, suite aux essais suivant la ENV 1187 :

Broof(t1) (déduit de la norme DIN 4102 Part 7)

Broof(t2) (norme scandinave NORDTEST-NT Fire 006)

Broof(t3) (norme française T 30/1).

Broof(t4) (norme britannique BS 476-3:2004, classification au feu FAA, le catégorie le plus sévère).

COMPOSITION

Armature composite de polyester ≥ 250 gr/m² munie d' une grille en fibres de verre et en fibres de polyester ultra-renforcées ainsi que d'une couche de cristaux de graphite naturels expansibles

Masse enrobante : bitume tri-polymère.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (valeurs moyennes conformes à la norme EN 13707)

- Résistance à la traction longitudinal : 1350 N

transversal : 1000 N

- Allongement à la rupture longitudinal : 45 %

transversal : 45 %

- Plage de plasticité : 165°C

- Pliage à froid : jusqu'au - 25°C

- Stabilité dimensionnelle : 0,2 %

- Etanchéité après 24 h de pression d'eau : 400 kPa

- Poinçonnement statique : L25

- Résistance à la déchirure au clou : 300 N

- Résistance au feu conforme prEN 13501 : classification Broof(t1)(t2)(t3)(t4) suite aux essais suivant la ENV 1187.

- La membrane a été testée sur la résistance à la pénétration des racines et a réussi les essais les plus sévères.

- Agrément Technique avec certification UBAtc.

DIMENSIONS

Epaisseur : 4 mm

Longueur : 7.5 m

Largeur : 1 m

Surface : 7.5 m²

Poids moyen : ±42 kg

MISE EN OEUVRE

Soudage à la flamme en adhérence totale avec une sous-couche.

Nature du marché:  au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

37. RIVES DE TOITURE & CORNICHES

37.00 Rives de toiture et corniches – généralités

Cet article est d’application.

### 37.25.		Profils de rive de toiture en polyester

Les profils de rive sont des profils T comprimés en polyester armé de fibres de verre. Les raccords et les pièces d’angle seront constitués de la même matière.

###### Spécifications

- Forme : L’aile du profil constituera le listel et la partie supérieure sera repliée pour servir de batée au revêtement de toiture; la partie inférieure sera pliée en forme de bourrelet. Le profil viendra recouvrir la rive sur ± 6 cm.

- Teinte : à déterminer par le MDO

- Épaisseur des parois  : minimum 2,5 mm.

- Hauteur de la face visible  : environ 40 mm.

Le profil de rive sera vissé en T couché sur la rive à l’aide de vis et de chevilles inoxydables; une couche de la même matière que la couche d’étanchéité sera préalablement appliquée, afin de répartir la pression. La couche d’étanchéité sera collée sur le profil simple. Les profils de rive seront juxtaposés en ménageant des joints de 2 mm et en prévoyant un espacement de 15 mm entre le bourrelet et le mur longeant. Entre les différents profils et au droit des angles rentrants et saillants, un raccord ou une pièce d’angle invisible approprié(e) sera placé(e) dans le bourrelet. Le revêtement de toiture sera plié sur la nervure centrale jusque sous le bord supérieur du profil.

Nature du marché:  au mct

Type de marché : en quantités forfaitaires

### 37.45.	Revêtement d'étanchéité des corniches & auvents - plaques de fibres- ciment

##### Matériau

Le revêtement d'étanchéité des corniches / auvents sera exécuté en plaques de fibres-ciment autoclavées et exemptes d'amiante. Le matériau de base se composera d’une plaque en fibres-ciment de simple pression durcie à la vapeur et composée de ciment Portland, de sable, de fibres naturelles organiques et de matières de charge minérales sélectionnées. La face visible sera revêtue ou non d'une dispersion acrylique. Les plaques doivent convenir pour une utilisation  en milieu extérieur conformément à la NBN EN 12467 - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (2000).

###### Spécifications

- Épaisseur des plaques : minimum 10 mm

- Dimensions (Lxl) :  adaptées en fonction de la largeur des revêtements d'étanchéité prévus

- Teinte des plaques : à déterminer par le MDO

- Profils d'angles extérieurs : sciés en onglet

- Moyens de fixation : suivant les prescriptions du fabricant

Y compris habillage sous débordement pour accrochage des gouttières.

Exécution

Suivant les prescriptions de fabricant.

Nature du marché : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

# 38. EVACUATION DES EAUX DE TOITURE

## 38.00. Evacuation des eaux de toiture – généralités

- Cet article est d’application.  Se référer au CCT 2009.

38.20. Gouttières pendantes – généralités

Cet article est d’application.

### 38.25.	Gouttières pendantes – aluminium

##### Matériau

Les gouttières pendantes seront fabriquées en aluminium et répondront aux prescriptions de la prEN 485-1.

###### Spécifications

- Épaisseur des parois  : minimum 1 mm.

- Type d'aluminium : Al Mn 1 Mg 0,5

La gouttière pendante sera

en demi-lune modelée avec un rayon de 8 cm.

Elles seront pourvues d'un bourrelet et d'un repli.

Les crochets de gouttière seront fabriqués en aluminium et seront adaptés à la forme de la gouttière, ils présenteront une section minimale de 3x20 mm.

Les vis de fixation seront en acier inoxydable.

##### Exécution

Selon l'art. 38.20 gouttières pendantes - généralités et les prescriptions de pose du fabricant. Les recouvrements des éléments de gouttière seront d'au moins 3 cm. L'étanchéité entre les éléments de gouttière sera assurée par un matériau d'étanchéité souple permettant la libre dilatation.

Les crochets de gouttière seront fixés au maximum tous les de 50 cm par vissage sur la planche de gouttière à l'aide de minimum 2 vis.

##### A l'avant et à l'arrière des crochets de gouttière, on posera des renforts afin que la gouttière puisse résister à la sollicitation d'une échelle ou de la neige glissant de la toiture.

Nature du marché: au mct

Type de marché : quantités forfaitaires

38.30. Tuyaux de descentes - généralités

Cet article est d’application.

### 38.35.	Tuyaux de descente – aluminium

##### Matériau

Les tuyaux de descente et les accessoires correspondants seront fabriqués dans des tôles d'Al 99,5 ou extrudés Al Mg Si 0,5 conformément aux STS 33-partie II matériaux 06.56.

###### Spécifications

Épaisseur des parois  : minimum 1 mm.

Type d'aluminium : Al Mn 1 Mg 0,5

##### Exécution

Conformément aux STS 33.21.5

Nature du marché: au mct

Type de marché : en quantités forfaitaires

51. FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUE

51. Finitions intérieures en plaques – généralités

Cet article est d’application.

### 51.62.	Habillage / gaines pour les conduites - bois

##### Matériau

L'habillage des gaines pour les conduites est réalisé au moyen de  MDF (Medium Density Fiberboard).  Le MDF sera peint, une couche de fond et deux couches de finition – teinte à déterminer par l’auteur de projet.

###### Spécifications - matériau d'isolation

Nature : laine minérale  selon les STS  08.82.5 type TS

Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la NBN  B 62-201)

Masse volumique  : laine de roche d’au moins 30 kg/m3.

Résistance au feu : incombustible , classe A1 selon la NBN  S 21-203.

Epaisseur des plaques   : minimum 50 mm.

##### Exécution

###### Composition des parois

Le cadre sera construit sur la base d'une ossature en bois, (PNG, section 40 x 60 mm).

Suivant les cas, le caisson sera exécuté :

- de plancher à plafond pour l’habillage de la colonne de décharge de la salle de bains ;

- formera un élément en L pour l’habillage des gaines d’évacuation des hottes dans les habitations (dimensions 20 x 20), placé au plafond dans la cuisine ;

- formera un élément en L inversé pour l’habillage des décharges des lavabos, machine à laver, douche et wc.  Hauteur à adapter en fonction de la hauteur totale obtenue après le remplacement des décharges et des amenées d’eau.  En tenant compte de la pente au niveau des décharges.  L’élément sera posé au sol.  Hauteur moyenne de 50 cm.

###### Finition des plaques  et des joints

Le têtes des vis seront enfoncées, les trous seront ensuite bouchés avec de la pâte à bois.

Le MDF sera peint, une couche de fond et deux couches de finition – teinte à déterminer par l’auteur de projet.

Nature du marché : au m2

Type de marché : quantités forfaitaires

68. VENTILATION

68.00. Ventilation – généralités

Cet article est d’application.

68. Ventilation et climatisation

68.00. Ventilation et climatisation – généralités

Cet article est d’application.

### 68.35.	Gaines de raccordement isolées en aluminium renforcé

##### Description:

Gaines souples isolées en Aluminium renforcé (maximum 2 courbes de 90° et une longueur maximale de 9 mètres).

Ce poste comprend toutes connexions spécifiques aux directives du fabricant des bouches et de l’extracteur.

#### 68.35.01. Gaines de raccordement isolées en aluminium renforcé Ø 80mm

##### Application:

##### Nature du marché:

Mesurage: Selon les dimensions dans l’œuvre  Toutes pièces spéciales (coudes, T,…) sont comptées pour un mètre courant, tous diamètres confondus.

Unité: mct

Type de marché : quantités forfaitaires

### 68.37. Sorties de ventilation murales

Description:

Grille en aluminium Al Mg Si 0,5 composée de lames horizontales comprises dans un cadre.

L'épaisseur minimale des profils en aluminium est de 1,5 mm.

La grille est pourvue d'un profil récupérateur d'eau, monté en dessous de la lame inférieure afin d'assurer une étanchéité à l'eau optimale

Tous les éléments sont préalablement assemblés avant anodisation ou thermo-laquage pour garantir une finition parfaite au niveau des découpes et raccordements de coins.

La finition sera  soit anodisée, soit laquée (épaisseur au moins 60 microns sur support chromaté ou support pré-anodisé en environnement agressif)

En face arrière, la grille est pourvue d’une moustiquaire antistatique en inox 304 fixée sur le cadre.

La grille sera fixée, de manière non-visible de l’extérieur

Type : Grille murale de ventilation permanente

Débit : Répondant à la NBN D50-001, Le débit de la grille est fonction de son passage physique libre qui sera  justifié par la fourniture de la fiche technique du produit sélectionné.

Finition : Anodisée

Tout moyen d’exécution prévu dans le présent poste (carottage).

Emplacement à déterminer par le Maître d’Ouvrage.

Nature du marché:   à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

### 68.63. Sorties de ventilation en toiture

Il s'agit de bouches de ventilation en toiture, comprenant toutes les plaques et bavettes d'adaptation, les pièces de réduction, les capuchons de toiture et les profils de fixation. Les pièces de raccord seront adaptées à l'étanchéité de toiture. Modèle  à soumettre au maître d’ouvrage.

Matériau : matière synthétique

Diamètre de raccordement : 125 mm

Tout moyen d’exécution prévu dans le présent poste.

Exécution conformément aux prescriptions du fabricant.

Emplacement à l’endroit d’une des deux sorties existantes.

Nature du marché: à la pièce

Type de marché : quantités forfaitaires

Photos des habitations concernées